“安正杯”家庭消防安全知识竞赛手册

首都精神文明建设委员会办公室

北京市防火安全委员会办公室

北京安正消防技术中心

前  言

水火无情。在现实生活中，所有的灾害发生频率最高的莫过于火灾。一个小小的火星，可以使大自然的宝贵资源遭到破坏，可以使人类创造的物质财富和精神财富化为灰烬，可以无情的夺走人最宝贵的生命。

当今，火灾是世界各国面临的一个共同的灾难性问题。随着社会生产力的发展，社会财富日益增加，火灾损失上升及火灾危害范围扩大的总趋势是客观规律。据统计，2011年，全国共发生火灾12.5万起，造成死亡1106人，受伤572人，直接财产损失18.8亿元，给国家和人民群众的生命财产造成了巨大的损失。

而所谓“天灾”其实多为“人祸”，在这些火灾中，绝大部分是人为因素引起的。从2011年全国火灾原因统计分析看，因违反消防安全操作规程、生活用火不慎、吸烟、生产作业不慎、玩火等人为因素引起的火灾占火灾总数的近80%；从2011年全国火灾发生场所看，住宅火灾、公共场所火灾、交通工具火灾起数占火灾总数的近70%。可见，大多数火灾就发生在我们身边，大多数火灾都是由于我们缺乏火灾预防知识造成的，大多数的火灾伤亡都是由于我们不会自救逃生造成的。在与火灾作斗争的过程中，我们既是救助对象，又是自救、救人的主体。“预防为主，防消结合”，火灾是可以预防的，有效地预防工作是减少火灾危害的最经济、最有效的方法；灾难是可以避免的，火灾一旦发生，掌握必要的火场自救逃生常识和技能，是最大限度减少火灾伤亡的有力保障。

居安思危，思则有备，有备无患。平时积累的消防安全知识越多，火灾应对时的心态才会越从容、抵御灾害的能力才会越强。为此，针对家庭生活中可能遇到的消防安全问题，我们编写了这本《家庭消防安全知识问题》，其中包括第一章《火灾基本常识》，第二章《消防安全基本技能》，第三章《家庭消防安全知识》，第四章《交通工具消防安全知识》，第五章《公共场所消防安全知识》，第六章《消防法律法规知识》六个部分。“消防连着你我他，平安幸福进万家”，我们诚恳地希望该书能成为您平安的理想助手，并衷心祝福广大市民远离火患、平安幸福！

目   录

第一章  火灾基本常识

1.什么是燃烧？

2.燃烧的必要条件有哪些？

3.什么是可燃物？

4.什么是氧化剂？

5.燃烧的充分条件有哪些？

6.燃烧中的常用概念有哪些？

7.可燃物质发生自燃的主要方式有哪些？

8.固体材料的火灾危险性如何分级？

9.什么是氧指数？

10.液体的火灾危险性如何分级？

11.热传播的途径有哪些？

12.什么是爆炸？

13.爆炸与燃烧的关系是什么？

14.什么是爆炸极限？

15.影响爆炸极限的因素有哪些？

16.粉尘爆炸的特点有哪些？

17.什么是燃烧产物，有哪些毒性？

18.什么是火灾？

19.火灾蔓延的主要途径有哪些？

20.按照物质燃烧特性划分，火灾分成几类？

21.火灾等级分为几类？

22.导致火灾发生的主要原因有哪些？

23.火灾中死亡的人大多数死于什么原因？

24.火场有主要有哪些危害因素?

第二章 消防安全基本技能

25.发现火灾时如何报警？

26.使用灭火器扑救初起火灾，应采用连续喷射还是间断喷射？为什么？

27.使用灭火器扑救火灾时应该喷火焰的哪个部位

28.如何使用手提式泡沫灭火器？

29.如何使用手提式二氧化碳灭火器灭火？

30.如何使用鸭嘴式灭火器？

31.如何使用墙壁消防栓？

32.如何预防烟花爆竹引发火灾？

33.如果身上着火应该如何处置？

34.遇火灾能乘坐电梯吗？为什么？

35.火灾逃生中如何避免火、烟的危害？

36.如何在火场中避免烟熏致死？

37.吸烟的火灾危险性有哪些？

38.如何防止吸烟引发火灾？

39.火灾初起阶段应采取哪些措施灭火？

40.发现室外着火，且门已发烫时应该怎样做？

41.如果所有逃生线路被大火封锁，该如何等待救援？

42.穿过浓烟逃生时，该如何做？

43.停电后，应采取哪些防火措施？

44.为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？

45.火灾中如何正确开门逃生？

46.被烧、烫伤最有效的应急方法是什么？

47.高楼发生火灾应如何逃生？

48.城镇居民要遵守哪些消防安全规定？

49.怎样知道煤气外泄？

50.发现有人触电了如何处置？

第三章  家庭消防安全知识

51.家用燃气有哪些基本特性？

52.管道燃气的防火措施有哪些？

53.使用燃气钢瓶应注意什么？

54.使用煤气前应注意什么？

55.居民如何防止燃气泄漏？

56. 如何查知燃气管线是否漏气？

57.如何安全使用燃气热水器？

58.煤气火焰呈现红色是什么现象？

59.燃气罐着火如何处置？

60.发现有人一氧化碳中毒应如何处置?

61.家里发生燃气泄漏应如何处置？

62.发现燃气罐阀门失灵并着火，应如何处置？

63.油锅着火应如何处置？

64.燃气灶漏气着火应如何处置?

65.最常发生电线短路的位置是什么地方？

66.电器插头为什么要定时保养擦试？

67.家庭电气火灾的原因有哪些？

68.居民住宅中如何安全用电?

69.厨房用电要注意些什么？

70.日光灯为什么会引起火灾？

71.微波炉为什么会着火？

72.如何安全使用微波炉？

73.如何安全使用电褥子？

74.如何预防电风扇火灾？

75.如何预防空调器火灾？

76.如何预防电熨斗火灾？

77.如何预防电视机火灾？

78.电视机冒烟起火如何处置？

79.如何预防电冰箱火灾？

80.如何预防洗衣机火灾？

81.电吹风为什么会引发火灾？

82.如何安全使用电吹风？

83.如何预防饮水机火灾？

84.电脑发生火灾的原因有哪些？

85.如何预防电脑火灾？

86.电脑着火应如何处置？

87.电热取暖器有哪些火灾危险性？

88.如何安全使用电热取暖器？

89.电热炉具为什么会引发火灾？

90.如何安全使用电热炉具？

92.夏季使用电器应注意什么？

93.电气装修中应注意什么？

94.电线捆绑将造成什么后果？

95.电线为什么要避免重物压住？

96.家庭使用电器时，最常见的危险是什么？

97.为什么不能用其他金属代替保险丝？

98家庭如何防止静电和雷击火灾？

99.家用电器或线路着火，能用泡沫灭火器灭火吗？

100.电器线路着火应如何扑救?

101.使用炉火如何预防火灾？

102.点蚊香时如何预防火灾？

103.使用蜡烛时如何预防火灾？

104.家具、被褥着火后如何处置？

105.厨房中应注意那些消防安全问题？

106.儿童应该注意哪些消防安全问题？

107.单元住宅楼发生火灾中如何逃生?

108.如何制定家庭火灾应急预案？

109.农村地区火灾危险性有哪些？

110. 使用炉灶时应如何预防火灾？

111.煤炉灶的防火措施主要有哪些？

112. 堆放柴草如何预防火灾发生？

113.农村生产作业时如何预防火灾？

第四章  交通工具消防安全知识

114.为什么地铁火灾危害性比较大？

115．乘坐地铁应有哪些消防安全意识？

116．在地铁里遇到火灾如何报警？

117．乘坐地铁遇到火灾如何扑救？

118．地铁里遇到火灾如何逃生？

119.引发汽车火灾的原因主要有哪些？

120. 如何预防汽车火灾？

121.汽车行驶中如何预防火灾？

122.汽车在修理时，哪些部位容易发生火灾？

123.避免汽车自燃有哪些方法？

124.汽车在加油时，为什么必须熄火？

125.车辆在加油时，油料溢出油箱应如何处置？

126.汽车发生火灾如何逃生？

127.车辆在行驶中发生火灾，该如何处置？

128.列车的火灾特点有哪些?

129.列车火灾如何预防？

130.列车着火如何逃生？

131.客船火灾有哪些特点？

132.客船航行时机舱起火，如何逃生？

133.客船航行时某一客舱发生火灾，如何逃生？

134.公交车发生火灾如何逃生？

135.飞机火灾具有哪些特点?

136.如何预防飞机火灾?

137．飞机发生火灾如何逃生？

第五章   公共场所消防安全知识

138.公共娱乐场所的火灾危险性有哪些？

139.公共娱乐场所内部装修应注意哪些消防安全问题？

140.歌舞厅、卡拉OK厅等娱乐场所发生火灾如何逃生？

141.影剧院发生火灾如何逃生？

142.出入娱乐场所要注意哪些消防安全事项？

143.商场的火灾危险性有哪些？

144.商场（市场）发生火灾时，如何利用疏散通道逃生？

145.商场（市场）发生火灾时，如何利用自制器材逃生？

146.商场（市场）发生火灾时，如何寻找避难处逃生 ？

147.商场（市场）发生火灾时，如何利用建筑物逃生？

148.地下商场发生火灾如何逃生？

149.医院的火灾危险性有哪些？

150.医院火灾的特点是什么？

151.医院发生火灾如何逃生？

152.学校教室常见的火灾隐患有哪些？

153.学校实验室为什么是防火重点部位？

154.如何防范学校实验室火灾？

155. 学生宿舍应如何防火？

156.如何加强学生宿舍的防火安全管理？

157、学校宿舍发生火灾如何逃生？

158、学生应知的防火安全知识有哪些？

159.宾馆饭店有哪些火灾危险性？

160.宾馆饭店火灾的主要特点有哪些？

161.入住宾馆要注意哪些消防安全问题？

162.宾馆内发生火灾，无法逃生时怎么办？

163.公共场所火灾逃生时应克服哪些不良心理？

164.地下建筑火灾有哪些特点？

165.地下建筑的起火原因有哪些？

166.旅游区森林火灾有什么特点？

167. 旅游区森林起火原因主要有哪些？

168.旅游区森林有哪些防火要求？

169.“农家乐”有哪些常见的火灾隐患？

170.古建筑的火灾危险性有哪些？

171.古建筑火灾有哪些特点？

172. 古建筑起火的主要原因有哪些？

173. 旅游出行要做好哪些防火措施？

第六章 消防法律法规常识

174.我国消防工作的方针是什么？

175.我国消防工作的原则是什么？

176.单位和公民有哪些基本的消防义务？

177.我国的消防组织有哪几种形式？

178.发现消防通道被堵塞或封闭时，公民应采取什么措施？

179.当乙方租赁甲方的房屋用于商业经营后，消防安全应由谁负责？

180.城市消防规划包括哪些内容？

181.我国的消防工作由谁领导？

182.在火灾多发季节，地方政府应当重点开展哪些消防安全工作？

183.消防工作由那个部门主管？

184.公众发现火灾应该如何做？

185.村民委员会、居民委员会有哪些消防工作职责？

186.《北京市消防条例》规定，个人应当履行哪些消防安全义务？

187．王某在家中熨衣服，出门前未将电熨斗拔下，引发火灾，导致自家和邻居财产重大损失，王某的行为构成什么犯罪？

188．幼儿被锁家中因玩火烧伤，应由谁担当责任？

189.阻拦报火警将受到什么处罚？

190.谎报火警将受到什么处罚？

191.公共场所发生火灾时，现场工作人员应如何做？

192.在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火有哪些规定？

193.《消防法》规定哪些从业人员必须持证上岗？

194.住宅区的公共消防设施由谁管理？

195.火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定哪些事项？

199.消防车在前往执行火灾扑救任务时，有哪些特权？

197.消防队扑救火灾，如何收取费用？

198.《北京市消防条例》规定，住宅区的物业服务企业有哪些消防工作职责？

199.《北京市消防条例》规定，北京市消防日是哪一天？

200.在人防工程和普通地下室内使用液化石油气的，将接受什么处罚？

201.个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，将接受什么处罚？

202.个人埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，将接受什么处罚？

203.占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，将接受什么处罚？

204.过失引起火灾的人员，将接受什么处罚？

205.火灾发生后阻拦报警的人员，将接受什么处罚？

206.违反规定在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，将接受什么处罚？

207.哪些情形构成火灾隐患？

208.建筑物的消防安全职责由谁履行？

209.建筑物内共用消防设施的检测、维修、更新、改造所需经费由谁负责？

210.消防部门可以予以临时查封的火灾隐患主要有哪些？

附录  北京市消防条例

第一章  火灾基本常识

1.什么是燃烧？

燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）发烟现象。

2.燃烧的必要条件有哪些？

物质燃烧须具备三个必要条件，即：可燃物、氧化剂和温度（引火源）。只有这三个条件同时具备，才可能发生燃烧现象。

3.什么是可燃物？

凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。可燃物按其物理状态分为气体可燃物、液体可燃物和固体可燃物三种类别。

4.什么是氧化剂？

氧化剂是帮助和支持可燃物燃烧的物质，即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化剂。

5.燃烧的充分条件有哪些？

燃烧的充分条件有：一定的可燃物浓度；一定的氧气含量；一定的点火能量；未受抑制的链式反应。

6.燃烧中的常用概念有哪些？

（1）闪燃：在液体（固体）表面产生足够的可燃蒸气，遇火产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为闪燃。

（2）阴燃：没有火焰的缓慢燃烧现象称为阴燃。

（3）爆燃：以亚音速传播的爆炸称为爆燃。

（4）自燃：可燃物质在没有外部明火等火源的作用下，因受热或自身发热并蓄热所产生的自行燃烧现象称为自燃。

7.可燃物质发生自燃的主要方式有哪些？

（1）氧化发热；（2）分解放热；（3）聚合放热；（4）吸附放热；（5）发酵放热；（6）活性物质遇水；（7）可燃物与强氧化剂的混合。

8.固体材料的火灾危险性如何分级？

固体材料的火灾危险性按照氧指数分级，氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧，一般认为：氧指数＜22，属易燃材料；氧指数在22---27之间，属可燃材料；氧指数＞27，属难燃材料。

9.什么是氧指数？

氧指数是指在规定条件下，材料在氧、氮混合气中，维持平稳燃烧所需的最低氧含量。

10. 液体的火灾危险性如何分类？

液体火灾危险性按照闪点来分类：闪点小于28摄氏度，为甲类（一级易燃液体）；闪点大于等于28小于60摄氏度，为乙类（二级易燃液体）；闪点大于等于60摄氏度，为丙类（可燃液体）。

11.热传播的途径有哪些？

（1）热传导：指热量通过直接接触的物体，从温度较高部位传递到温度较低部位的过程。

（2）热对流：指热量通过流动介质，由空间的一处传播到另一处的现象。

（3）热辐射：指以电磁波形式传递热量的现象。

12.什么是爆炸？

爆炸是指由于物质急剧氧化或分解反应，使温度、压力急剧增加或使两者同时急剧增加的现象，分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。

13.爆炸与燃烧的关系是什么？

爆炸是一种燃烧的特殊方式。

14.什么是爆炸极限？

爆炸极限是指可燃气体、蒸汽或粉尘与空气混合后，遇火产生爆炸的最高或最低浓度，通常以体积百分数表示。

15.影响爆炸极限的因素有哪些？

影响爆炸极限值的因素主要有：初始温度、初始压力、惰性介质及杂质、混合物中氧含量、点火源等。

16.粉尘爆炸的特点有哪些？

（1）多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点；（2）粉尘爆炸所需的最小点火能量较高，一般在几十毫焦耳以上；（3）与可燃性气体爆炸相比，粉尘爆炸压力上升持续时间长，较高压力持续时间长，破坏力强。

17.什么是燃烧产物，有哪些毒性？

燃烧产物是指由燃烧或热解作用产生的全部物质，包括燃烧生成的气体、能量、可见烟等。燃烧生成的气体一般指一氧化碳、氢化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫等。

火灾产生的烟气中含有大量的有毒成分，如二氧化碳、HCH、二氧化硫、二氧化氮等。

18.什么是火灾？

火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

19.火灾蔓延的主要途径有哪些？

火灾在建筑物之间和建筑物内部的主要蔓延途径有：建筑物的外窗、洞口；突出于建筑物防火结构的可燃构件；建筑物内的门窗洞口，各种管道沟和管道井，开口部位；未作防火分隔的大空间结构，未封闭的楼梯间；各种穿越隔墙或防火墙的金属构件和金属管道等。

20.按照物质燃烧特性划分，火灾分成几类？

按照物质燃烧特性划分，火灾分为A、B、C、D四类。

A类火灾指固体物质火灾。如木材、棉、毛、纸张。

B类火灾指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、沥青、石蜡。

C类火灾指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷。

D类火灾指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金。

21.火灾等级分为几类？

火灾等级分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾、一般火灾四个等级。

特别重大火灾：指造成30人以上（以上含本数，下同）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿以上直接财产损失的火灾。

重大火灾：指造成10人以上30人以下（以下不含本数，下同）死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

较大火灾：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

一般火灾：指造成3 人以下，死亡或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

22.导致火灾发生的主要原因有哪些？

火灾原因主要有：电气、用火不慎、违章操作、玩火、吸烟、放火、雷击等。

23.火灾中死亡的人大多数死于什么原因？

火灾中有80%以上的人是由于烟气窒息致死。

24.火场有主要有哪些危害因素?

（1）缺氧：火场上，由于可燃物消耗掉了氧气，使氧含量下降。当氧气在空气中的含量下降到15%时，人体的肌肉协调受影响；下降至14%—10%，判断力会明显减退；下降到10%—6%时，呼吸及心脏同时衰竭，数分钟内可死亡。

（2）高温：只要吸入的气体温度超过70摄氏度，就会使气管、支气管内黏膜充血起水泡，组织坏死，引起肺水肿而窒息死亡。

（3）烟尘：火场上的热烟尘被吸入呼吸系统后，能堵塞、刺激内黏膜，有些甚至能威胁生命

（4）毒气：火灾现场对绝大多数受灾者来说，首先遇到的敌人是烟雾和毒气，而不是高温和熊熊烈火。

第二章 消防安全基本技能

25.发现火灾时如何报警？

报警时应拨打火警电话119，报告火警时，要讲清详细地址、起火物质、有无被困人员，火势大小，报警人姓名及电话号码，并派人到路口迎候消防车。

26.使用灭火器扑救初起火灾，应采用连续喷射还是间断喷射？为什么？

应连续喷射。常用的手提式灭火器的喷射时间仅有10秒左右，为充分发挥其效能，一般应集中灭火剂连续喷射。

27.使用灭火器扑救火灾时应该喷火焰的哪个部位

要对准火焰根部喷射。

28、如何使用手提式泡沫灭火器？

用手握住灭火器的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。

29.如何使用手提式二氧化碳灭火器灭火？

手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式，即手轮式和鸭嘴式。手轮式：一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出。鸭嘴式灭火器:一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。

30.如何使用鸭嘴式灭火器？

先打开保险销，一手握住喷管，对准火源，另一手拉动拉环，即可扑灭火源。

31．如何使用墙壁消防栓？

打开消防栓箱、延伸水带、转开止水阀。

32.如何预防烟花爆竹引发火灾？

（1）到正规销售网点购买正规产品。

（2）不得在电线下、公共场所、加油站等危险性大的场所燃放烟花。

（3）不要让小孩单独燃放烟花，大人要在旁边指导。

（4）不要携带烟花爆竹乘坐公共交通工具。

（5）掌握正确的燃放方法，燃放后对现场要进行检查清理，消除火险隐患。

（6）不要在阳台、室内燃放。

（7）烟花要放在安全地点，不要靠近火源、热源。

33.身上着火应该如何处置？

如果身上着火，切忌乱跑，因为奔跑时，大量新鲜空气冲到着火人的身上，火会越烧越旺。此外，如果到处跑，还会把火带到其他场所，引起新的燃烧点。必须想方设法脱掉衣物，或者卧倒在地上打滚，也可跳入附近池塘、小河等水中去。

34.遇火灾能乘坐电梯吗？为什么？

遇到火灾时不能乘坐电梯。因为电梯井直通大楼各层，烟雾、高温、热气很容易涌入，在高温的作用下，电梯有可能因失控或因变形而不能运行。更主要的是在发生火灾情况下，非消防电梯要切断电源，电梯不能运行。

35.火灾逃生中如何避免火、烟的危害？

可采取低姿势逃生，爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面，并沿墙壁边缘逃生，以免跑错方向；要以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，以减少吸入浓烟；在有浓烟的地方，将透明塑料袋充满空气套住头，以避免吸入有毒烟雾或气体。若逃生途中经过火焰区，应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体，迅速通过。另外火场逃生过程中，要一路关闭所有你背后的门，它能减低火和浓烟的蔓延速度。

36.如何在火场中避免烟熏致死？

一旦着火身陷烟雾之中，千万不要慌张，可用湿口罩或毛巾捂住口鼻，打开窗子，将头探至室外呼吸新鲜空气，并呼叫救援。

37.吸烟的火灾危害性有哪些？

烟蒂头的温度较高，其表面温度为200～300摄氏度，中心温度可达700～800摄氏度。多数可燃物质的燃点低于烟蒂头的表面温度，所以一旦将烟蒂扔在燃点低于烟蒂头表面温度的可燃物上，就极易引起火灾事故。

38.如何防止吸烟引发火灾？

（1）不要在人员密集场所或有明显禁烟标志的场所吸烟。

（2）禁止在维修汽车和用油品清洗机器零件时吸烟。

（3）不要躺在床上、沙发上吸烟，特别是不能酒后卧床吸烟；卧床老人和病人吸烟，应有人照顾，并劝其不得在昏迷状态下吸烟。

（4）吸烟时如临时有其他事情，应将烟头熄灭后人再离开。

（5）吸烟后将烟头放在烟灰缸、痰盂或地面摁灭，确认无火星方可离开。切勿随意乱丢烟头，特别是在周围有易燃可燃物的场所。

（6）划过的火柴梗，吸剩的烟头，一定要弄灭。未熄灭的火柴梗、烟头要放进烟灰缸，不可用纸卷、火柴盒等充当烟灰缸，不可将火柴梗、烟头扔进废纸篓、垃圾道，更不可随处乱扔。

（7）点燃的香烟如果不吸，不要随处乱放，要掐灭后放进烟灰缸。

39.火灾初起阶段应采取哪些措施灭火？

除了报警外，可采用以下灭火方法：（１）就地取材，用毛毯、棉被罩住火焰，然后将火扑灭。也可用面盆、水桶等接水灭火，或用灭火器材及时扑灭大火。（2）个别物品着火，要赶快把着火物搬到室外灭火。（３）家用电器着火，要先切断电源，然后用毛毯、棉被覆盖窒息灭火，如仍未熄灭，再用水浇。（４）煤气、液化气灶着火，要先关闭阀门，用围裙、衣物、棉被等浸水后捂盖，再往上浇水扑灭。（５）将着火处附近的可燃物疏散到安全的地方。

40.发现室外着火，且门已发烫时应该怎样做？

发现室外着火，门已烫时，千万不要开门，以防大火进入室内，要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝，并泼水降温，等待火势熄灭或消防队员的救助。

41.如果所有逃生线路被大火封锁，该如何等待救援？

被火围困时，要正确地发出求救信号：卧着比站着呼救效果更好；如果声音实在不易被人听见，也可以用手电筒发光、挥动鲜艳的衣物或向楼下扔东西等方法，以引起救援人员的注意

42.穿过浓烟逃生时，该如何做？

火场上大多数遇难的人都是因烟火中毒而死。因此在遇到烟时，一定要用毛巾捂住口鼻，并使毛巾过滤烟的面积尽量大。同时由于烟热气体是向上弥漫的，所以要尽量使身体贴近地面。

43.停电后，应采取哪些防火措施？

（1）尽可能用应急照明灯照明。

（2）及时切断处于使用状态的电器电源。

（3）使用有玻璃罩的油灯。

（4）严禁将油灯用以灭蚊或放在堆放杂草的地方及床上。

（5）使用蜡烛不要靠近蚊帐、门帘及其他可燃物，蜡烛应放在烛台上或固定在不燃烧体上，不得放置在电视机壳、木质家具等可燃物上。

（6）严禁用汽油代替煤油或做燃料使用。

44、为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？

进入陌生的场所,首先要了解安全疏散出口、避难逃生方向；其次观察安全门、梯位置，及是否关闭、是否上锁；查看消火拴、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置，一旦有紧急情况,可以迅速逃生.

45.火灾中如何正确开门逃生？

在室内发现外部起火，开启房门前应先触摸门板，如果发热或有烟气从门缝窜入时，不要贸然开门，应设法从其他出口逃脱。必须开门时，应缓慢开启，并在一侧利用门扇等物作为掩护，防止被烟气熏倒或被热浪灼伤。

46．被烧、烫伤最有效的应急方法是什么？

在日常生活中，一旦被烧、烫伤,最好的办法用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施。

47．高楼发生火灾应如何逃生？

火灾初起时，切不可惊惶失措，可用灭火器或水在第一时间扑灭，还应呼喊周围人员参与灭火和报警。如有两人以上在场，一人应尽快报警，另外人员参与灭火。当周围人群较多时，应首先组织老人、儿童迅速撤离大楼，在行动中要做到随手关门，特别是防火门。不同情况逃生的方法有所不同:
   (1)当起火点在其他房间内或楼层，开门前应先用手触摸门把锁。如果门锁温度很高，或有烟雾从门缝中往里钻，此时千万别贸然打开房门。如果门锁温度正常或门缝没有烟雾钻进来，此时可打开一道门缝观察外面通道的情况。开门时要用一只脚抵住门的下框，防止热气浪将门冲开。在确信大火并未对自己构成威胁的情况下，应尽快离开房间逃出火场。

(2)当大火和浓烟已封闭通道，应关闭房内的所有门窗，延迟火焰的蔓延速度；用布条堵塞门窗的缝隙，有条件时可用水浇在迎着火的门窗上，降低温度。在较高楼层上的呼救声，一般地面上的人是听不到的，这种情况下一方面应利用手机、电话等报警，另一方面也可从阳台或临街的窗户内向外发出呼救信号，向下抛扔沙发垫、枕头等软体信号物，夜间可用打开手电、应急照明灯等方式发出求救信号。在得不到及时救援，又身居楼层较高的情况下切不可盲目跳楼，可用房间内的床单、窗帘等织物撕成能负重的布条连成绳索，系在窗户或阳台的构件上下滑到下面没有起火的楼层，破窗而入；也可利用建筑物外墙上的落水管、避雷针等逐层下降至地面或没有起火的楼层逃生。以上方法不适合年龄小、年纪大、病人或行动不便的人。

(3)当离开房间发现起火部位就在本楼层时，应就近跑向已知的疏散口，遇有防火门应及时关上；如果楼道已被烟气封锁或包围，应尽量降低身体，也可利用湿毛巾或衣服等捂住口鼻。如果人员必须经过火焰区，最好将衣服用水浇湿、用湿毯子裹住全身或用湿衣服包住头部等裸露部位。当确信火灾不在自己所处的楼层时，应就近向疏散口撤离。如果自己对疏散口一无所知，则应按以下方法逃生：如果着火点位于自己所处位置的上层，此时应向楼下逃去；不到万不得已时，不要向楼上跑，以防走上绝路，因为火主要是向上蔓延；逃出火场后，切不可再顾及遗留在室内的物品返回火场 。

(4)千万不要乘坐电梯。因为火灾发生后电梯可能停电或失控。同时，由于“烟筒效应”，电梯间常常成为浓烟的流通道。正确的逃生途径是楼梯，这种安全通道都配有应急指示灯作标志，可以循着指示灯逃生。有些高层建筑还专门设有避难层，如果无法逃离大楼，可以暂时呆在避难层等待援助。
  (5)如果下层楼梯已冒出浓烟，不要硬行下逃。因为火源可能就在下层，向上逃离反而更可靠。可以到凉台、天台等安全的地方候机待救。

（6）千万不可钻到床底下、衣橱内、阁楼上躲避。因为这些都是火灾现场中最危险的地方，而且又不易被消防人员发觉，难以获得及时的营救。

（7）若被困室内，应迅速打开水龙头，将所有可盛水的容器装满水，并把毛巾、被单打湿，以便随时使用。

48、城镇居民要遵守哪些消防安全规定？

(1)不得将未熄灭的烟头等带有火种的物品扔倒在垃圾道内。

（2）安装、使用电器设备，要符合有关技术规范，并采取必要的防火安全措施。

（3）不得埋压、圈占、损毁消防设施、设备和器材，不得将消防设施、设备和器材挪作他用，不得占用、堵塞消防通道。

（4）不得在公共通道、楼梯、安全出口等处堆物和搭设棚房。

（5）不得在阳台上堆放易燃易爆物品

49.怎样知道煤气外泄？

（1）嗅觉——家用煤气中掺有臭剂，漏出时会有自味。
 （2）视觉——煤气外泄，会造成空气中形成雾状白烟。
 （3）听觉——会有“嘶嘶”的声音。
  （4）触觉——手接近外泄的漏洞，会有凉凉的感觉。

50.发现有人触电应如何处置？

（1）如果有亲人或伙伴触电，首先要切断电源，假如一时找不到电源，可用干燥的木棍、竹杆拨开电线，千万不能用金属或湿木材接触被电者，也不能直接接触伤者。如果在短时间内找不到合适的东西拨电线，或者伤员已经呼吸微弱，这时你要想办法将电线剪断、砍断，从而使触电者脱离电源。

（2）如果触电者正好跌倒在潮湿的地方，必须穿胶鞋或站在干燥的木板上救人。如果触电者接触的是1000伏以上的高压电，千万不要因为救人心切而冒然接近伤者，强大的电流会连你也不放过。只有关了电源，你才能接触触电者。

第三章  家庭消防安全知识

51.家用燃气有哪些基本特性？

（1）易燃烧、易爆炸。家用燃气有较低的爆炸下限和较宽的爆炸极限范围，有较低的闪点和燃点，一旦发生泄漏，容易引发燃烧爆炸。

（2）燃烧热值大，火焰温度高，燃烧快。

（3）具有毒性和窒息性，尤以一氧化碳的毒性最大。

（4）液化气膨胀系数大。

（5）液化气电阻率高，易产生静电。

52.管道燃气的防火措施有哪些？

（1）管线的安装要由专业人员进行，个人不得乱拉乱接，不要把管线砌到墙里或间壁里，这样容易将泄漏点隐蔽起来，一旦漏气，十分危险。

（2）室内管线应明设，不要设在潮湿或有腐蚀性介质的室内，不要穿越卧室。如必须穿越，应采取防腐措施和设置在管套中。

（3）使用前，要检查有无漏气，发现漏气时，应立即打开窗门通风，及时查找漏气处，并通知燃气部门检修，严禁动用明火、开启电器开关，以防引起爆炸燃烧。

（4）严禁个人擅自更换、拆迁燃气管道、阀门、计量表等设备；维修工作必须在停气时进行；管线、计量装置及阀门新安装或维修后，应经试压 、试漏，检查合格后，方可使用。

（5）燃具与管道的连接不宜采用软管，如必须使用时，其长度最长不超过一米，两端必须扎牢，软管老化应及时更新。

（6）使用燃气时，要有人照看。

（7）严禁在燃气设施附近放置易燃、易爆物品。

53.使用燃气钢瓶应注意什么？

（1）钢瓶应直立放稳、放平，存放于通风良好且避免日晒场所。

（2）钢瓶在搬运及使用过程中，要特别注意轻拿轻放，不要出现摔、磕、碰、撞的现象，也不准随意用铁器敲打开启阀门。

（3）钢瓶应防止阳光曝晒，不允许靠近高温、热源，特别是禁止用明火烘烤。

（4）钢瓶不能倾倒、倒置使用。严禁用自流方法将燃气从一个钢瓶串入另一个钢瓶。

（5）瓶内剩余的残液，不要自己处理，应由充装单位统一收回。

54.使用煤气前应注意什么？

使用煤气必须注意是否有臭味，确认无漏气时再开火使用，并注意通风要良好。

55.居民如何防止燃气泄漏？

（1）应由燃气公司指定的专业施工人员对燃气管线进行施工改造。

（2）应该到指定的或正规的燃气站（商店）购买专用软管和与其匹配的软管卡扣、减压阀等。

（3）软管与硬管及燃气器具的连接处一定要使用专用的卡扣进行固定。

（4）软管不宜太长，不宜拖地，并且整根软管铺设后不能有受挤压的地方。

（5）定期检查和更换软管，防止软管受到意外挤压、摩擦和热辐射而老化破损。

（6）使用完后，要随手关闭管道上的截门或钢瓶上的阀门。如果长时间不在家，更要注意关闭总截门或钢瓶阀门。

（7）如果发现家中的燃气器具有故障，应该及时找厂家进行检修，不能带故障使用。

56. 如何查知燃气管线是否漏气？

怀疑家中燃气管（管线）有漏气时，不可用火柴或打火机点火测试，应以肥皂泡检查有无泄漏。

57.如何安全使用燃气热水器？

（1）选用经国家有关部门检测合格的热水器。

（2）使用燃料种类与用户使用的燃气一致。

（3）严格按产品说明书使用与安装燃气热水器。

（4）热水器固定在耐烧的墙上。

（5）室内使用热水器时，一定要打开门窗通风或采用排风扇强制排风，否则易造成窒息。

（6）及时清洗，保证充分燃烧，发现问题及时与燃气管理部门联系。

58.煤气火焰呈现红色是什么现象？

煤气火焰正常呈淡蓝色，如发现呈红色，即表示不完全燃烧现象。会产生一氧化碳中毒之危险，应立即请煤气专业人员检修、调整炉具。

59.燃气罐着火如何处置？

燃气罐一旦着火，用浸湿的被褥、衣物捂盖灭火，并迅速关闭阀门。

60.发现有人一氧化碳中毒应如何处置?

（1）关闭煤气开关。

（2）打开门窗通风。

（3）解开束缚、畅通呼吸道。

（4）视情况需要施行人工呼吸或心肺腹压术。

（5）煤气异味散去之前，勿开启或关闭任何电源开关，以免产生火花引起火灾。

61.家里发生燃气泄漏应如何处置？

（1）仔细辨别和排除，如果确定是自己家燃气泄漏，要及时关闭燃气总截门，开窗开门，降低燃气浓度。

（2）开窗通风的同时，要保持泄漏区域内电器设备的原有状态，禁止使用明火或开关任何电器，不要在泄漏区域内打电话报警，以免产生电火花和电弧引爆燃气。

（3）如果发现不是因燃气用具的开关未关闭或软管破损等明显原因造成的燃气泄漏，要立即通知相关部门进行检修。

（4）如果刚回家就闻到燃气异味，要迅速大声喊叫，通知周围邻居熄灭明火，避免开关电器；离开泄漏区，在燃气浓度较低的地方打电话报警。

62.发现燃气罐阀门失灵并着火，应如何处置？

应迅速将罐拖至空旷处任其燃烧，同时报警通知有关部门处理。此时若将火扑灭，会因燃气大量外泄而发生更大的危险。

63.油锅着火应如何处置？

有三种办法：（1）直接用锅盖把火盖住；（2）把切好的蔬菜放入锅中；（3）使用轻便灭火器灭火。

64.燃气灶漏气着火应如何处置?

燃气灶着火，先关闭阀门，切断气源,用围裙、毛巾、棉被等浸水后捂盖，再往上浇水扑灭，也可用二氧化碳灭火器扑救，并将附近的可燃物疏散到安全地段，及时报告消防部门。

65.最常发生电线短路的位置是什么地方？

插座及插头接触部位，电线外露受外力损坏或电器过热，造成内部短路。

66.电器插头为什么要定时保养擦试？

电器插头不常擦拭，就会在插头两极逐渐积灰尘、毛发或产生铜绿，增加电阻抗，进而产生火灾。

67.家庭电气火灾的原因有哪些？

（1）高温。一般电气设备、线路在运行过程中，都会产生一定的温度，功率增大，其表面温度也逐步升高。特别是发生故障的电气设备及线路，产生的温度就更高；还有电热器本身产生高温，如电炉、电熨斗，使用过程中稍有不慎就可能引起火灾。

（2）电火花。电器在安装和使用中，接通或切断电源、线路短路或裸导线相碰，金属件碰到裸导线，电线接头处接触不好，产生松动等，都会产生电火花或电弧，往往能引燃周边可燃物。

（3）电气设备陈旧、线路老化长期得不到更换，也极易引发火灾。

（4）用电负荷过大，极易造成电气火灾。

68.居民住宅中如何安全用电?

（1）合理安装配电盘。将配电盘安装在室外安全的地方，配电盘下切勿堆放易燃、可燃物品。根据家庭最大用电量选用保险丝，不可随意更换粗保险丝或用铜、铁丝代替。

（2）正确使用电源线。家用电源线的主线至少应选用4mm2以上的铜芯线、铝皮线或塑料护套线，对经常移动的电气设备要采用质量好的软线；及时更换老化严重的电线。

（3）合理布置电线。合理、规范布线，对于需要穿过墙壁的电线应将硬塑料管砌于墙内，两端出口伸出墙面约1厘米。

（4）正确使用家用电器。按照电器使用说明书使用，对于空调器、微波炉、电热水器等家用电器一般不要频繁开关机，使用完毕后不仅将其本身开关关闭，同时还应将电源插头拔下。

（5）人离家或睡觉前，要检查电器是否断电。

69.厨房用电要注意些什么？

（1）湿手不得接触电器和电器装置，电灯开关最好使用拉线开关。

（2）电源保险丝不可用铜丝代替。

（3）灯头应使用螺口式，并加装安全罩。

（4）电饭煲、电炒锅、电磁炉等可移动的电器，用完后除关掉开关，还应把插头拔下。

70.日光灯为什么会引起火灾？

日光灯都要配装一只镇流器，镇流器由漆包线圈和硅钢片组成，其结构像一个小型变压器，所不同的是它只有一组线圈。镇流器在通电时要消耗一部分电能，并将电能转化为热能。所以，镇流器通电后，线圈和硅钢片都要发热，尤其是质量较差的就更易发热，若温度过高，会使绝缘损坏，形成短路，以致引燃附近的可燃物。

71.微波炉为什么会着火？

微波炉工作时的电压很高，所用的电源线路、插座等如没按要求敷设、安装，或电源线绝缘损坏、插头与插座接触不良打火等，都有可能导致产生火花，引发火灾事故。

72.如何安全使用微波炉？

（1）不要使用封闭容器：加热液体时应使用广口容器。即使在煎煮带壳食物时，也要事先用针或筷子将壳刺破，以免加热后引起爆裂。

（2）不要油炸食品：因高温油会发生飞溅；如万一不慎引起炉内起火，切忌开门，而应先关闭电源，待火熄灭后再开门降温。

（3）不要长时间在微波炉前工作：开启微炉后，人应远离微波炉或距离微波炉至少在1米之外。

（4）带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹。

73.如何安全使用电褥子？

（1）使用的电压与家庭电源电压要一致。

（2）不要弄湿电褥子，否则容易造成漏电。

（3） 避免折断电热丝，防止造成短路。

（4）通电时间不能过长。

（5）使用完后要拔掉电源插头。

74.如何预防电风扇火灾？

（1）连续工作时间不宜过长，尽量间隔使用；停止使用时必须拨掉插头。

（2）不得让水或金属物进入电扇内部，以防引起短路打火。

（3）定期在油孔中加入机油或缝纫机油，保持润滑，避免电机发热；清除外壳污垢时要切断电源。

（4）发现耗电量大或外壳温度增高等异常情况，要及时检修。

（5）出现异常响声、冒烟、外壳带电麻手等现象时，应迅速采取断电措施。

75.如何预防空调器火灾？

（1）开机前，应查看有无螺丝松动、风扇移位及其他异物，及时排除防止意外。

（2）空调器应安装保护装置（如热熔断保护器等），万一发生故障，熔断器断开切断电源。

（3）严格按照空调器使用要求操作。

（4）电度表和导线应留有足够的余量，并选择适当的电源保险丝。

（5）必须采用接地或接零保护。

（6）周围不得堆放易燃物品，窗帘不能搭在空调器上。

76.如何预防电熨斗火灾？

（1）不能乱放电熨斗，电熨斗通电后人员不得离开。

（2）选择合适型号的电熨斗。

（3）使用前进行全面检查，如用试电笔检查熨斗外壳带电或使用时感觉手麻木，应停止使用，修复后再用。

（4）当熨烫暂时停止时，应将电熨斗放在耐火隔热基座上，周围应避免存放可燃物。

（5）按说明书要求安装、连接，电源电压要符合要求。

（6）使用完后，应立即拔掉电源插头，等其冷却后人再离开。若在使用中突然停电，应拔下插头，以防来电后电熨斗升温造成火灾事故。

77.如何预防电视机火灾？

（1）电视机要放在通风良好的地方，如果要放在柜、厨中，其柜、厨上应多开些孔洞，以利风散热。

（2）电视机不要靠近火炉、暖气管。连续收看时间不宜过长，一般连续收看4-5小时后应关机一段时间，高温季节尤其不宜长时间收看。

（3）电源电压要正常，看完电视后，要切断电源。

（4）电视机应放在干燥处，多雨季节应注意电视机防潮，电视机若长期不用，每隔一段时间要使用几小时。

（5）室外天线或共用天线要有防雷设施。

78.电视机冒烟起火如何处置？

电视机冒烟或发出焦味，要立即关机。若是电视机起火，先拔下电源插头，切断电源，用干粉灭火器灭火，没有灭火器时，可用棉被、棉毯将电视机盖上，隔绝空气，窒息灭火。切忌不可用水浇，因为电视机此时温度较高，显像管骤然受冷会发生爆炸。

79.如何预防电冰箱火灾？

（1）电冰箱内部不要存放化学危险品；如果必须存放，注意容器要绝对密封，严防其泄漏。

（2）保证电冰箱后部干燥通风，不要在电冰箱后面塞放可燃物；电源线不要与压缩机、冷凝器接触。

（3）电冰箱电气控制装备失灵时，要立即停机检查修理。

（4）断电后，至少要过5分钟才可重新启动。

（5）背面机械部分由于温度较高，电源线不要贴近该处，以防烧坏电源线，短路或漏电。

80.如何预防洗衣机火灾？

（1）洗衣机应放在干燥、通风的地方；使用前要接好电线，预防漏电触电。

（2）放衣前，应检查衣服口袋，是否有钥匙、小刀等物品，不要进入洗衣机内。

（3）每次所洗衣物的量不要超过洗衣机的额定容量。

（4）严禁把汽油等易燃液体擦过的衣服立即放入洗衣机内洗涤。

（5）经常检查电源引线的绝缘层是否完好，检查洗衣机是否漏水，发现漏水应停止使用，尽快修理。

（6）接通电源后，如电机不转，应立即断电，排除故障后再用。

81.电吹风为什么会引发火灾？

电吹风通电后升温迅速，相当于小型电炉，使用中稍有不慎便会引发火灾事故。使用时不予监管，对着一个地方不停地吹，温度积聚，引燃可燃物；有人在易燃易爆危险场所擅自使用电吹风，引起爆炸、火灾事故。

82.如何安全使用电吹风？

（1）使用前检查电源线是否完好有无破损，插头、插座接触是否紧密；

（2）使用时做到机不离手，离手就关机；要养成使用完后关闭开关、拔下电源插头的习惯。

（3）不要在禁火场所或易燃易爆场所使用电吹风。

83.如何预防饮水机火灾？

（1）家中无人或者晚上休息时，关掉饮水机电源开关。

（2）一桶水用完后应马上换新水，否则长时间干烧会导致饮水机里加热器产生的热量不能及时散发，到一定温度引发火灾。

（3）附近不要放置可燃物。

84.电脑发生火灾的原因有哪些？

（1）组装时将内存、CPU超频，违规提升电脑配件的性能，造成先天性隐患。

（2）长期超负荷运行。

（3）电脑周围堆放书本、杂志等可燃物，在通风不良的环境下，机箱和显示器产生大量的热量引发火灾。

（4）质量低劣的电源插座、电脑的插头与插座不匹配或接触不良出现打火、电源线路负载低、老化等。

85.如何预防电脑火灾？

（1）选择有正规厂家标识、有质量保证的品牌电脑。

（2）严格按照规范安装配电设施、电源线路及UPS电源、以防超负荷运行造成短路。

（3）周围不要放置可燃物。

86.电脑着火应如何处置？

（1）对刚刚冒烟或着火的电脑，应立即关机或切断总电源，然后用湿毛毯或棉被等厚物品将电脑盖住。

（2）不要向着火的电脑泼水，或使用任何性质的灭火设备灭火，即使已关机的电脑也是这样，因为温度突降，会使灼热的显像管爆裂。

（3）不要在极短的时间内揭起覆盖物观看，以防显像管爆炸伤人。

87.电热取暖器有哪些火灾危险性？

（1）电压波动或长期过载使用，使电热取暖器的绝缘强度降低或击穿绝缘引发短路火灾。

（2）散热不良，局部热能累积升温引起火灾。

（3）接触不良，接头处急剧升温引燃可燃物。

88.如何安全使用电热取暖器？

（1）远离可燃物。

（2）注意电热器具的功率规格和配套。

（3）避免长期在过电压和低电压下运行。

（4）注意检查，防止绝缘破损。

89.电热炉具为什么会引发火灾？

（1）电源未及时切断，导致持续加热，点燃接触物品。

（2）使用时没有人看护引发火灾。

（3）长期使用，绝缘器件长期受高温老化，绝缘强度降低，导致火灾。

（4）插头、插座、接头受潮或接触不良导致局部发热，温度过高起火。

90.如何安全使用电热炉具？

（1）使用时，其下方的台面必须为不燃材料制作，附近特别是上方不得放有可燃物品。

（2）注意电热炉具的功率，要和电路、插座等匹配，接插部分接触良好。

（3）定期检查。使用过程中，加强看护，人走电断。

92.夏季使用电器应注意什么？

（1）电视机、空调等电器使用时间不可持续过长，电热水器要时常检查其自动调节装置是否损坏，以免发生过热，引起爆炸或火灾。

（2）切忌在衣柜里装设电灯烘烤衣物。

（3）夏季使用频繁的如电热淋浴器，台扇、洗衣机等电器，要采取措施防止触电，如安装触电开关等。

（4）如不慎家中浸水，首先应把家中的总开关或熔丝拉掉，防止正在使用的电器因浸水、绝缘损坏而发生事故。

（5）闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头。

93.电气装修中应注意什么？

（1）应请有电工证的电工进行电气装修。

（2）使用的电气材料必须是合格产品。

（3）在住宅的进线处，要加装带有漏电开关的配电箱。

（4）屋内布线时，应将插座回路和照明回路分开。

（5）所采用的塑料护套线或其他绝缘导线应该穿管埋设。

（6）壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于1.3米，距门框为0.15-0.2米。开关的接线应接在被控制的灯具或电器的相线上。

94.电线捆绑将造成什么后果？

电线捆绑，可能造成电线部分折断，产生高阻抗，使电线发热而造成电线失火。

95.电线为什么要避免重物压住？

如果电线被重物压住，可能造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造成电线短路。

96.家庭使用电器时，最常见的危险是什么？

长时间使用，配线或马达过热而破坏绝缘，造成电线短路引起火灾。

97.为什么不能用其他金属代替保险丝？

会导致用电过载，电线融断引起火灾。

98.家庭如何防止静电和雷击火灾？

（1）严禁采用塑料桶储存汽油或用塑料桶给车辆加油。

（2）房屋如有高耸构件应设避雷装置。

（3）电闪雷鸣时禁止使用室外接收天线收看电视节目。

99.家用电器或线路着火，能用泡沫灭火器灭火吗？

不能。扑救电气火灾时，应用1211或干粉、二氧化碳灭火器。因为这三种灭火器的灭火药剂的绝缘性能好，不会发生触电伤人的事故。而泡沫灭火器中的灭火药剂是导电的。

100.电器线路着火应如何扑救?

家用电器一旦着火,应立即关机，拔下电源插头或拉下总闸，如只是电器打火冒烟，断电后，火即自行熄灭；如果是导线绝缘体和电器外壳等可燃材料着火，可用湿棉被等覆盖物封闭窒息灭火。切不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人；也不能在没有切断电源的情况下，用水或泡沫灭火器扑灭火灾。

101.使用炉火如何预防火灾？

（1）火炉的烟囱要远离电线、可燃顶棚、木墙壁和木门窗等易燃、可燃物；炉体周围应该有不燃材质的炉档，不要放废纸、刨花等易燃物。

（2）清除炉灰、清倒炉渣时不要往可燃物品里乱倒，最好有个固定的安全地方，在刮风天倒炉灰时更应注意防火；

（3）在烘烤衣物、被褥时，要留心看管烘烤物品；生火时千万不要用汽油、柴油、酒精等。

102.点蚊香时如何预防火灾？

（1）点燃的蚊香要放在远离窗帘、蚊帐、床单等可燃物的地面上。

（2）把蚊香固定在专用的铁架上，切忌把点燃的蚊香放在可燃物上。

（3）如果人员要离开，一定要把蚊香熄灭。

103.使用蜡烛时如何预防火灾？

点燃的蜡烛不要靠近蚊帐、门帘及其他可燃物，要放置在不易碰倒的地方，要有人看管，做到人离开或睡觉时将火熄灭；蜡烛应放在烛台上或固定在不燃烧的物品，不得放置在电视机壳、木质家具等可燃物上；不要拿蜡烛在桌底下、柜橱内及其他狭小地方找东西。

104.家具、被褥着火后如何处置？

家具、被褥等起火一般用水灭火。用身边可以盛水的物品,如脸盆等向火焰上泼水,也可以把水管接到水龙头上喷水灭火，同时对燃烧点附近可燃物泼湿降温。还要注意的就是救火时门窗要慢开,以免空气对流，加速火焰蔓延和火焰突然窜出伤人。

105.厨房中应注意那些消防安全问题？

（1）烹饪时宜著短袖或合宜的长袖，避免烟火延烧衣物。
  （2）烹煮食物时，勿任意离开，离开前须将烟火关闭。
  （3）不要让小孩进入厨房玩耍。

106.儿童应该注意哪些消防安全问题？

（1）家长或监护人要从小教育孩子不要玩火，不要在屋内、易燃物附近、公共娱乐场所等地方燃放烟花爆竹，不能对准居民阳台窗口等部位燃放，不要在家中无人情况下使用家电，更不能带电拆卸、修理家用电器。

（2）火柴、打火机、蜡烛等引火物，不要放在孩子能拿到的地方，大人上班或外出时不要将孩子单独留在家里，避免小孩在家玩火成灾。

（3）大人在使用电熨斗、电吹风、电炉等电器时千万不能离开，避免孩子触动这些电器。

（4）不要叫不懂事的孩子做饭，避免油锅烫伤或炉火烤着可燃物造成火灾。

107.单元住宅楼发生火灾中如何逃生?

（1）利用门窗逃生。利用门窗逃生的前提条件是火势不大，还没有蔓延到整个住宅，在受困者较熟悉燃烧区内通道的情况下进行。

（2）利用阳台逃生。火势较大无法利用门窗逃生时，可利用阳台逃生；如果楼道走廊充满浓烟，可紧闭与阳台相通的门窗，站在阳台上避难。

（3）利用空间逃生。将室内的可燃物清除干净，然后紧闭与燃烧区相通的门窗，等待救援。

（4）利用时间差逃生。先疏散至离火势最远的房间，在室内准备被子、毛毯等，将其淋湿，采取利用门窗逃生的方法，逃出起火房间。

（5）利用管道逃生。房间外墙壁上有落水或供水管道时，有能力的人，可以利用管道逃生。

108.如何制定家庭火灾应急预案？

（1）头脑里要有一张清单，明白家里的一切可能逃生的出口，例如门、窗、阳台等；应该想到每间卧室至少有两个出口，即除了门，窗户能作为紧急出口使用。

（2）平时让家庭成员，尤其是儿童了解门锁结构和怎样开窗户，让儿童知道，在危急关头，可以用椅子或其他坚硬的东西砸碎窗户的玻璃。

（3）绘一张住宅平面图，用特殊标志标明所有的门窗，标明每一条逃生路线，注明每一条路线上可能遇到的障碍及逃生后家庭成员的集合地点。

（4）让家庭成员牢记下列逃生规则：一是睡觉时把卧室门关好。假如必须从一个房间跑到另外一个房间方能逃生，到另一房间后应随手关门。二是在开门之前先摸一下门，如果门已发热或者有烟从门缝进来，切不可开门，应准备第二条逃生路线。假如门不热，只能慢慢打开少许并迅速通过，并随手关门。三是假如出口通道被浓烟堵住，可贴近地面，匍匐前进通过浓烟区。四是不要为穿衣服和取贵重物品而浪费时间。五是一旦到达家庭集合地点，要马上清点人数；不要让任何人重返屋内。

（5）至少半年进行一次家庭消防演习。

109.农村地区火灾危险性有哪些？

（1）柴草乱堆放引发火灾可能性大、火灾危险性大，柴草长期堆放，容易引发自燃，加之道路狭小，水源缺乏，发生火灾难以扑救。

（2）私拉乱拉电线严重，此类火灾危险性大，扑救难度大。
（3）房与房，房与草垛距离小，易形成火烧连营。

110. 使用炉灶时应如何预防火灾？

（1）严禁用汽油、煤油等易燃液体引火。

（2）不要在炉灶周围堆放可燃物，不得在炉笼上烘烤衣物。火炉的烟囱不要用可燃物质支撑，更不要用纸张、塑料布等易燃物质封堵烟囱接口或缝隙。 
  （3）炉灶扒出的炉灰，最好放在炉坑内，如急需外倒，要及时用水将余火浇灭，以防余火引着可燃物或“死灰”复燃。

111.煤炉灶的防火措施主要有哪些？

（1）砌筑烟囱、炉灶时，要选择合适的建筑材料，砌筑应在粘土浆中掺入适量的砂子，防止炉 体、烟道因材质不良而开裂漏火。

（2）炉灶、烟道与建筑可燃构件和其他可燃物要保持一定的安全距离。

（3）烟囱应高出屋面，防止烟囱火星穿过屋面的瓦缝进入闷顶起火。

（4）火炉周围不要堆放碎纸、柴草等可燃物。

（5）炉灰要等冷却后再倒到外面，或用水将带火炉灰浇灭倒入灰坑内。

（6）严禁用煤油、汽油、酒精等易燃液体引火。
  112. 堆放柴草如何预防火灾发生？

（1）室内尽量不要堆放柴草，如果确有必要，也要尽量少存。

（2）柴草不可堆放在炉灶旁，要与炉灶、烟囱等保持一定距离。

（3）室外露天堆放柴革，堆垛不宜过大，垛与垛之间要有防火间距，也不要堆放在高压架空线下或紧挨路边及人常来往的地方，以防电火花和行人乱扔烟头引起火灾。

113.农村生产作业时如何预防火灾？

（1）不要随意焚烧麦秸杆、稻草、垃圾、树叶等杂物，严禁野外用火。

（2）农村养鸡、养鸭、养猪等养殖场所以及种植蔬菜、花卉、植物的大棚等场所要加强安全用火用电的管理，塑料薄膜、稻草帘等易燃物与供热管道及电线路要保持一定的安全距离。

（3）上坟烧纸，焚烧花圈前应清理周围的可燃物，燃烧后应处理好余灰余火。

（4）粮食存放，要远离明火，粮食在入库前，要充分晾晒，防止自燃起火。

（5）使用灯火照明时，油灯、蜡烛要放在不易碰倒的地方，要人离灯灭；不要用柴草扎成的火把照明。

第四章  交通工具消防安全知识

114.为什么地铁火灾危害性比较大？

（1）地铁客流量大，人员集中，一旦发生火灾，极易造成群死群伤。

（2）地铁列车的车座、顶棚及其他装饰材料大多可燃，容易造成火势蔓延扩大；有些塑料、橡胶等材料燃烧时会产生有毒气体，加上地下供氧不足，燃烧不完全，发烟量大。

（3）地铁内空间大，有的火灾报警和自动喷淋等消防设施配置不完善，起火后地下电源可能会被自动切断，通风空调系统失效，失去通风排烟作用。

（4）大量有毒烟雾和黑暗给疏散和救援工作造成困难。

115．乘坐地铁应有哪些消防安全意识？

乘坐地铁时,要有安全逃生的意识，对其内部设施和结构布局进行观察，熟记疏散通道和安全出口的位置,一旦遇到紧急情况能在第一时间找到安全出口。

116．在地铁里遇到火灾如何报警？

地铁里发生火灾要及时报警。可以利用自己的手机，也可以按动地铁列车车厢内的紧急报警按钮。在两节车厢连接处，均贴有红底黄字的“报警开关”标志，箭头指向位置即是紧急报警按钮所在的位置。

117．乘坐地铁遇到火灾如何扑救？

发现火情后，除了及时报警外，要寻找附近的灭火器材进行灭火，力求把初起之火控制在最小范围，采取一切可能的措施将其扑灭。灭火器位于每节车厢两个内侧车门的中间座位之下，上面贴有“灭火器”标志，乘客旋转拉手９０度，开门就可以取出灭火器。

118．地铁里遇到火灾如何逃生？

地铁发生火灾,无法扑救时,应及时关闭车厢门，为防止火势蔓延赢取逃生时间；逃生时，应采取低姿势前进（但不可匍匐前进）不要做深呼吸，可能的情况下用湿衣服或毛巾捂住口鼻，防止烟雾进入呼吸道；采取自救或互救手段疏散到地面、避难间、防烟室及其他安全地区；视线不清时，手摸墙壁，按应急灯和疏散指示标志的方向有序逃生。

119.引发汽车火灾的原因主要有哪些？

（1）汽车电器部分引起火灾。主要有安装不合理而长期摩擦导致导线绝缘层破损或短线；司机或维修人员随意接线等原因造成短路或接地产生电弧、电火花引发火灾；维修、擦洗时，未切断电源，直接用汽油刷洗车上零部件，金属工具触及电器部分产生电火花引燃汽油着火；行驶中受振动、摩擦、松动等原因产生局部高温引燃汽油等可燃物着火。

（2）汽车高温部分引起火灾。主要有可燃物接触汽车高温表面着火；在维修保养时，不慎将油抹布等可燃物遗忘在能产生高温的车体表面；汽车机械润滑系统缺油或发生故障，在行驶中摩擦产生高温；刹车制动系统间隙调整不当磨擦产生高温；汽车下行陡坡刹车时间过长造成磨擦生热；燃料过量导致汽车排气管喷火，引燃地面可燃物等着火。

（3）违反操作规程，用其他容器盛装汽油，向汽化器内直接供油时，发生回火引燃汽油着火。

（4）冬季驾驶员用喷灯或柴油明火直接烘烤发动机引燃汽车。

（5）运输化学危险品引发火灾。如运输化学危险品时，包装不牢固、破损等情况未作处理；在同一车厢内装有互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品，未采取有效的隔离措施；对受阳光照射容易发生自燃、爆炸的物品，未采取必要的隔热措施等。

（6）乘客乱扔烟头、火柴梗引起火灾。

120. 如何预防汽车火灾？

（1） 汽车电器部分防火。导线截面选择要适当，不得乱拉乱接或随意增加负荷；电器配线要安装合理，不得与车体高温表面距离过近，靠近油路或高温表面的部位，要加保护套；电器配线要安设牢固，防止振动和摩擦造成绝缘层破损；定期检查电器开关，发现故障要及时更换或处理；发动机一时发动不起来时，要认真检查，不得长时间送电强行发动。

（2）维修保养时的防火。检查或清洗汽车机械部件时，必须将蓄电池输出端拆卸断电，防止线路绝缘层破损漏电或维修器具触及电器部分产生电火花；在油箱附近或发动机解体修理时，严禁用明火照明；焊接车厢下部车架时必须对附近的可燃物采用有效的隔热措施，并有人监护；车体维修擦洗完毕，油抹布或其他可燃物不能遗落在能产生高温的表面上。

121.汽车行驶中如何预防火灾？

（1）冬季不用明火烤发动机仓等部位，必须用明火时，应严加看管。

（2）汽车在行驶中，不得向外乱扔烟头。运载可燃物时，坐在车厢内的装卸、搭乘人员，严禁吸烟。

（3）汽车内不放置花露水等易燃品，不存放打火机等危险品。

（4）汽车进入储存易燃易爆物场所时，必须给排气管加戴防火帽。

122.汽车在修理时，哪些部位容易发生火灾？

（1）发动机仓。稍有不慎，极易起火。

（2）底盘部分。维修中一旦动火焊割，焊割产生的热量传导容易引发火灾。

（3）驾驶室。驾驶室内可燃物多，着火后蔓延速度快。

123.避免汽车自燃有哪些方法？

（1）做好日常检查，防止电气线路故障或接触不良。

（2）不要轻易私自改装汽车。

（3）车内饰材料最好选择防火材料。

（4）不要将易燃物品如气体打火机、空气清新剂、香水等放在车内容易被太阳光线照射的部位，更不要将汽油、柴油等危险油品放在车内。

（5）不要乱扔未熄灭的烟头。

（6）汽车长时间行驶在高温下时，应该在中途适当休息。

124.汽车在加油时，为什么必须熄火？

加油过程中，会有部分油蒸气挥发到空间，在一定范围内极易形成爆炸性混合气体，如果遇到汽车发动机排出的火花，就会发生燃烧爆炸。因此，必须关闭发动机熄火后方可加油。

125.车辆在加油时，油料溢出油箱应如何处置？

（1）迅速停止加油泵，切断油料来源。

（2）禁止附近车辆启动和行驶，将车辆推出漏油区域。

（3）用拖把或回丝、抹布等将油料拖干，并使其挥发。当发现大量漏油时，在采取上述措施的同时，还应及时向119报警。

126.汽车发生火灾如何逃生？

（1）汽车发生火灾如果没有灭火器或火势较大无法自救时，应迅速跑出车外，站在车后方，向后面的车示意，拨打119报警。

（2）车内可自备一把小裁纸刀，一旦遇到汽车事故或者火灾，安全带不能打开时迅速切断。

（3）起火逃离后，不要返回车内取贵重物品。

127、车辆在行驶中发生火灾，该如何处置？

要沉着冷静，不能惊慌，迅速把车辆停靠在路边较为宽阔的地段，然后取出车内灭火器材进行扑救，要注意起火的部位和灭火器的喷射角度、方向。如果使用的是1211和干粉灭火机，一定要靠近起火部位，对准起火点喷射。重点掌握油箱、装载的危险物品等重点部位的冷却和控制，防止火势蔓延而造成重大损失。

128.列车的火灾特点有哪些?

（1）人员密集，疏散困难，易造成人员伤亡。

（2）可燃物多，易形成一条火龙。

（3）易造成前后左右迅速蔓延。

（4）易产生有毒气体。

129.列车火灾如何预防？

（1）要配备必要的消防器材和装备，定期进行检修和保养，保证器材和装备的完整好用。

（2）落实安全责任，定期组织开始消防安全检查。

（3）进行消防培训，使员工熟练掌握列车上所有消防器材的使用方法。

130、列车着火如何逃生？

当起火车厢内的火势不大时，不要开启车厢门窗，应就近利用列车上的灭火器材扑救火灾；

如果火势已大，要迅速利用车厢前后通道，有秩序地逃离火灾现场；也可利用车厢的窗户逃生。

131.客船火灾有哪些特点？

（1）可燃、易燃物多，火灾荷载大。

（2）吨位大，载客量大。

（3）热传导性能强，易形成立体火灾。。

（4）人员多、相对集中，火灾时有毒气体多、烟雾浓，疏散困难，易造成大量人员伤亡。 
    132.客船航行时机舱起火，如何逃生？

当客船在航行时机舱起火，机舱人员可利用尾舱通向上甲板的出入孔逃生。船上工作人员应引导船上乘客向客船的前部、尾部和露天甲板疏散，必要时可利用救生绳、救生梯向水中或来救援的船只上逃生，也可穿上救生衣跳进水中逃生。如果火势蔓延，封住走道时，来不及逃生者可关闭房门，不让烟气、火焰侵入。情况紧急时，也可跳入水中。 
    133.客船航行时某一客舱发生火灾，如何逃生？

当客船上某一客舱着火时，舱内人员在逃出后应随手将舱门关上，以防火势蔓延，并提醒相邻客舱内的旅客赶快疏散。若火势已窜出封住内走道时，相邻房间的旅客应关闭靠内走廊的房门，从通向左右船舷的舱门逃生。 当船上大火将直通露天的梯道封锁致使着火层以上楼层的人员无法向下疏散时，被困人员可以疏散到顶层，然后向下施放绳缆，沿绳缆向下逃生。

134.公交车发生火灾如何逃生？

（1）面对火情要冷静面对，切勿慌乱，服从指挥，有序疏散。

（2）发动机着火，驾驶员应开启车门，迅速组织乘客从车门下车，并用灭火器灭火，公共汽车车载灭火器通常放在司机座椅后。

（3）如果火焰封住了车门，乘客可用衣物蒙住头部，从车门冲下。

（4）如果车门打不开，乘客应立即砸开就近的车窗跳下车。

（5）紧急情况下乘客还可以通过公交车的天窗逃生。

135.飞机火灾具有哪些特点?

（1）火势发展速度极快。飞机在航行的时候带有大量的航空汽油、航空煤油以及润滑油，遇到火源就会引起燃烧或爆炸。

（2） 疏散困难，伤亡严重。飞机起火后，乘客急于逃生，会造成通道更加堵塞。如果在航行中，会造成人员伤亡事故。

（3）舱内烟雾弥散快速。机舱密闭空气就会被大量消耗以至耗尽，燃烧时产生的一氧化碳和大量烟尘都是有毒气体。

（4）突发性强，扑救困难。

136.如何预防飞机火灾?

（1）安装自动报警系统和自动灭火装置。

（2）严格遵守危险货物搭载的有关规定装运货物。

（3）飞机起飞前，对飞机的载油量、载货量、载客量、燃油系统、救生设备、灭火器材等进行严格检查，飞机在机坪停放以后要进行冷转。

（4）加强机上电热设备等的管理，预防飞机遭受雷击，加强对氧气设备的管理等。

（5）飞机飞行中，禁止旅客吸烟，禁止携带危险物品。

137．飞机发生火灾如何逃生？

（1）飞机发生起火事件时，旅客要及时扑灭火苗，阻挡蔓延。

（2）撤离火境时，要听从乘务人员指挥，有序撤离。

（3）如果机舱内浓烟阻挡了视线，找不到出口时，不要乱跑或高声喊叫。可以用毛巾捂住口鼻，向有空气的地方探索前进，这样能找到出口，一旦逃出飞机，要赶快逃离现场。

（4）乘客在登机以后应该了解最近的紧急出口的位置，数一数自己的座位与出口之间隔着几排。这样，如果机舱内充满了烟雾，乘客仍然可以摸着椅背找到出口。

（5）认真阅读前排椅背上的安全须知。

第五章   公共场所消防安全知识

138.公共娱乐场所的火灾危险性有哪些？

（1）室内装饰装修标准高，可燃物多。

（2）用电设备多、着火源多、不易控制。

（3）建筑结构易产生烟囱效应。。

（4）人员集中，疏散困难，易造成重大伤亡。

（5）发生火灾蔓延快，扑救困难。

139.公共娱乐场所内部装修应注意哪些消防安全问题？

（1）应严格控制可燃材料，顶棚、走道和楼梯间等公共部位必须采用不燃装修材料。

（2）电气线路的敷设和穿管必须符合消防安全技术规定的要求。

（3）装修施工不得遮挡室内消防设施和疏散指示标志及安全出口，不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

（4）动用电气焊割作业时，应在作业动火前，履行用火审批制度，现场必须有人监护，备有消防器材，做好灭火准备。

140.歌舞厅、卡拉OK厅等娱乐场所发生火灾如何逃生？

(1)逃生时必须冷静，明辨安全出口。

(2)积极寻找多种逃生方法。首选安全出口迅速逃生。设在高层楼房中的歌舞厅、卡拉OK厅发生火灾时，应选择疏散通道和疏散楼梯、屋顶和阳台逃生。

（3）寻找避难场所。如果逃生通道被大火和浓烟堵截，又一时找不到辅助救生设施时，被困人员只有暂时逃向火势较轻的地方，向窗外发出求援信号，等待救援。

（4）互相救助逃生。青年人可以互相救助脱离火场，或帮助长者逃生。

（5）在逃生过程中要防止中毒。应尽量避免大声呼喊，防止烟雾进人口腔；应采取用水打湿衣服捂住口和，一时找不到水时，可用饮料来打湿衣服代替，并采用低姿势逃生。

141、影剧院发生火灾如何逃生？

（1）如果观众厅发生火灾，被困人员可以利用舞台、放映厅和观众厅的各个出口迅速疏散；楼上的观众可从疏散门由楼梯向外疏散。楼梯如果被烟雾阻断，在火势不大时，可以从火中冲过去；要听从工作人员的指挥，切忌互相拥挤、乱跑乱窜。疏散时，要尽量靠近承重墙或承重构件部位行走。特别是观众厅发生火灾时，人员不要在剧场中央停留。

（2）如果舞台发生火灾，大火蔓延的主要方向是观众厅，厅内人员要尽量从靠近放映厅的一端掌握时机逃生。

（3）如果放映厅发生火灾，可以利用舞台和观众厅的各个出口迅速疏散。

142、出入娱乐场所要注意哪些消防安全事项？

（1）要掌握一定的自救逃生知识。单位组织的消防观摩、逃生演习、消防知识培训，一定要积极参加，平时自己也要多学习一些逃生知识。

（2）进入娱乐场所，要有意识地了解其内部地形，熟悉所有通道的走向，做到心中有数。
  （3）遇险应沉着应付，果断行事。一旦遇到火灾等突发性事件，一定要沉着冷静地思考一下以前学过的消防知识，仔细观察出事现场，充分利用一切可以利用的逃生工具，紧张有序地逃生。

143.商场的火灾危险性有哪些？

（1）营业面积大，容易造成火灾蔓延扩大。

（2）可燃物多，火灾荷载大。商场可燃商品集中，一些老商场，建筑装修采用大量的可燃材料，使大型商场的火灾荷载大大高于其他场所。

（3）人员密集，流动量大，一旦失火，容易引发混乱，人员疏散因难。

（4）电器设备多。

（5）烟雾浓毒性大，易造成人员窒息死亡。

144.商场（市场）发生火灾时，如何利用疏散通道逃生？

每个商场都按规定设有室内楼梯、室外楼梯，有的还设有自动扶梯、消防电梯等，发生火灾后，尤其是在火灾初期阶段，这都是逃生的良好通道。在下楼梯时应抓住扶手，以免被人群撞倒。不要乘坐普通电梯逃生，因为发生火灾时，无法保证电梯的正常运行。

145.商场（市场）发生火灾时，如何利用自制器材逃生？

商、市场商品种类多，发生火灾后，可利用逃生的物资比较多。如将毛巾、口罩浸湿后可制成防烟工具；利用绳索、布匹、床单、地毯、窗帘来开辟逃生通道；如果商场经营五金等商品，还可以利用各种机用皮带、消防水带、电缆线来开辟逃生通道。

146.商场（市场）发生火灾时，如何寻找避难处逃生 ？

商、市场发生火灾在无路可逃的情况下，应积极寻找避难处所。如到室外阳台、楼层平顶等待救援；选择火势、烟雾难以蔓延的房间，关好门窗，堵塞间隙，房间如有水源，要立刻将门、窗和各种可燃物浇湿。无论白天或夜晚被困者都应大声呼救，不断发出各种呼救信号，以引起救援人员的注意。

147.商场（市场）发生火灾时，如何利用建筑物逃生？

商、市场发生火灾时，可利用落水管、房屋内外的突出部位、各种门窗以及建筑物的避雷网（线）进行逃生或转移到安全区域再寻找机会逃生。使用时，要大胆细心，特别是老、弱、病、残等人员，切不可盲目行事。

148.地下商场发生火灾如何逃生？

地下商场一旦发生火灾，要采用自救和互救的手段迅速逃生到地面，火热较大时可利用避难间、防烟室及其他安全区；逃生时尽量采用低姿势前进，不要做深呼吸；可能的情况下用湿衣服或毛巾捂住口鼻，防止烟气灼伤。

149.医院的火灾危险性有哪些？

（1）内部可燃物资多，致灾可能性大。医院有大量的棉被、床垫和家具，手术室、病理科、高压氧舱、药房、药库等存有易燃危险物品，管理不当，很容易造成火灾及爆炸事故。

（2）设备潜在危险性大。除大量的照明、空调设备外，还有X光机和高压氧舱等医疗设备。

（3）零星火种多，管理难度大。零星火种包括烟头、火柴、煤气炉、病理室用的烘箱等明火。

（4）内部结构复杂。患者和家属不熟悉内部环境，增加了逃生难度。

150.医院火灾的特点是什么？

（1）人员集中，一旦发生火灾，极易造成群死群伤的严重后果。

（2）可燃物多，人员密集，给火灾扑救和救人带来很大的困难。

（3）病人自救能力差，疏散难度大。

151.医院发生火灾如何逃生？

（1）不要慌张，听从引导，重病号走消防电梯，其他人员走安全通道。

（2）利用防烟楼梯、普通楼梯、封闭楼梯逃生，利用建筑物的阳台、走廊、避难层、室内缓降器、安全绳等进行逃生。

（3）互相帮助、共同逃生，对老、弱、病、残、孕妇、儿童要引导疏散，帮助逃生。

（4）如果发现通道被堵，应关好房门，耐心等待救援，想法设法报警呼救，不能盲目从窗口往下跳。

152.学校教室常见的火灾隐患有哪些？

用电设备靠近可燃物；电路老化或超负荷；违反操作规程使用电器教具；存放易燃物品；吸烟乱丢烟头；有的教室平时只开一个门等。

153.学校实验室为什么是防火重点部位？

（1）学校实验室中，危险物品繁多，性质复杂，易燃易爆物品比较多。

（2）大量使用各类电气设备，个别情况下还有明火作业，在一些常见的蒸馏、回流、萃取、电解等火灾危险性较大的操作中，一旦发生操作失误，就会引发火灾。

154.如何防范学校实验室火灾？

（1）建筑要符合国家规范标准。

（2）严格易燃危险品的保管和使用。

（3）存放危险品的位置应避免日光照射，各类气源钢瓶（如氢气）应设专库储存。

（4）严格执行操作规程。

（5）严格用电管理。

（6）加强实验室人员的消防安全教育。

（7）配备相应种类的灭火器材，确保每个人都能熟练应用。

155. 学生宿舍应如何防火？

(l)不要在宿舍使用煤油炉或其他明火。

(2)不要随便把灯泡乱拉入蚊帐内照明，台灯不能靠近易燃物。

(3)不要私接乱拉电线，使用大功率和劣质电器设备。

(4)不要用蜡烛照明看书，防止看书睡着后碰倒，与可燃物接触引起火灾。

(5)不要将吹风机和电熨斗放在可燃物上面，用后要拔下插头。

（6）不要卧床吸烟；禁止手机、MP3等放在床上充电。

156.如何加强学生宿舍的防火安全管理？

（1）学校要加强对师生的消防安全教育，健全组织，落实消防安全责任。

（2）加强学生宿舍的消防安全管理，组织开展安全检查，及时消除火灾隐患，确保消防设施灵敏好用。

（3）学生在宿舍要自律，自觉遵守学校的消防安全管理规定，安全用电，杜绝违章用火。

（4）学生要积极参加消防安全检查，主动参加学校组织的逃生演练。

157、学校宿舍发生火灾如何逃生？

（1）在疏散过程中，应采用湿毛巾或手帕捂住口鼻。
  （2）将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯等遮盖在身上，确定逃生路线后，以最快的速度直接冲出火场。 
  （3）如果走廊或对门、隔壁的火势比较大，无法疏散，可退入一个房间内，将门缝用毛巾、毛毯或其它织物封死，防止受热，可不断往上浇水进行冷却。

（4）实在无路可逃时，可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大，温度低，可用水泼在门上、地上，进行降温，水也可从门缝处向门外喷射，达到降温或控制火势蔓延的目的。 
  （5）如果多层楼着火，可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生。

（6）在窗口、阳台、房顶、屋顶或避难层处，向外大声呼叫，敲打金属物件、投掷细软物品、夜间可打开手电筒，发出求救信号。

158、学生应知的防火安全知识有哪些？

（1）不吸烟，也要劝阻家长不吸烟。
   （2）外出时、临睡前应关闭电源开关及燃气总阀门。
   （3）使用大功率家用电器要错开时间。
   （4）不要玩火，要远离电器设备。
   （5）不要在禁放的区域内燃放烟花爆竹。
   （6）使用电熨斗、电热杯、电吹风等器具必须切断电源后再离开。
   （7）不能用明火（火柴、蜡烛等）查找燃气泄漏，若在夜间闻到燃气气味时，先打开门窗通气散风后，再去开灯。
  159.宾馆饭店有哪些火灾危险性？
  （1）可燃物品多，火灾负荷重。宾馆饭店内部装饰材料均大量采用可燃材料，室内陈设的家具、卧具、地毯等大都是可燃物质，一旦发生火灾，燃烧猛烈。

（2）建筑空间大，火势蔓延快。宾馆、饭店大多数是高层建筑，建筑内楼梯井、电梯井、电缆井、垃圾井等竖井林立，通风管道纵横交叉，容易产生烟囱效应。

（3）用火、用电、用气点多量大。

（4）出入口少，疏散难度大。
  （5）客流量大，危险因素多。
  （6）厨房内用火不慎，易起火灾。

160.宾馆饭店火灾的主要特点有哪些？

（1）部分旅客住在较高的楼层，对宾馆的环境和建筑物的内部结构陌生，一旦发生火灾时便惊慌失措，带来严重灾难。

（2）多数火灾都在夜间发生，客人已处于熟睡状态，逃难行动拖延的时间长；少数没有睡眠的都在饮酒或娱乐，对火灾反应不敏感，不能及时逃难造成伤亡。

（3）乱丢火柴、烟头以及电气事故，厨房用火不慎等是引起火灾的主要原因，而客房、厨房、餐厅、歌舞厅是主要的失火场所。

161.入住宾馆要注意哪些消防安全问题？

（1）熟悉宾馆住宿指南，留心周围消防设施。。

（2）认真熟悉逃生路线图，留意疏散指示标志。宾馆客房的门后一般都贴有“逃生路线图”，在入住宾馆的第一时刻要读懂这张图。

（3）掌握疏散门的开启方法。疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生疏散方向的，只要向外用力推就可以打开。

（4）学会使用防烟面具。

（5）遵守宾馆的防火安全管理制度，不要躺在床上吸烟，不要私自增设电器设备。

162.宾馆内发生火灾，无法逃生时怎么办？

（1）迅速用水浸湿床单、毛巾等堵塞房门的空隙，防止烟气窜入，然后用湿毛巾捂住口鼻等待救援。

（2）听从宾馆人员的口头引导和广播引导，切不可盲目疏散。如果不是自己的房间起火，一般来讲自己的房间就是最好的避难地。

（3）被浓烟烈火围困之时，不要惊慌，不能盲目跳楼。宾馆内的公共厕所、电梯间、楼梯以及袋形走廊末端设置的避难间，也是暂时避难的好去处，采用鲜艳的物品如床单等站在窗口挥动或喊话吸引消防人员来救援。

163.公共场所火灾逃生时应克服哪些不良心理？

（1）惊慌失措。火灾情况调整好心态是十分重要的。

（2）惊恐惧怕。这种心理状态会严重干扰人的正常思维，使失去与烟火拼搏的勇气，丧失逃生能力。

（3）判断失误。如跳楼、乱跑乱窜、大喊大叫、丧失信心、不听劝阻等。

（4）茫然失措。茫然的结果则会引起难于听从别人的指导和规劝，陷于麻木状态，容易出现错误的行动。

（5）冲动。如跳楼、傻呆、乱钻乱撞或大喊大叫，不但会使自己陷入危险境地，还会扰乱他人的平静思维，从而使火场中的人们更加混乱而难于疏导和控制。

（6）侥幸。火场中人们必须首先排除这种侥幸心态，勿让其干扰理智的思维和正确的判断。

164.地下建筑火灾有哪些特点？

（1）火场温度高、升温快、轰燃点提前。

（2）火灾产生的烟量大、毒性大。

（3）疏散困难。

（4）火灾扑救难度大。

165.地下建筑的起火原因有哪些？

（1）电气火灾。地下建筑使用的电气设备，电气线路多，如果在安装使用，维护方面存在不足，容易造成火灾。

（2）用火不慎。在停电的情况下，使用蜡烛等明火照明的情况则比较普遍，特别是在一些地下仓库中，这类火灾原因比较多。

（3）吸烟不小心引发火灾。

166.旅游区森林火灾有什么特点？

（1）森林面积大，没有围墙，出入口四通八达，游客多，随意抽烟或丢烟头，会点燃周围杂草而发生火灾。

（2）树木生长茂盛，杂草多，秋冬季节，干枯的杂草很容易点燃。

（3）林区地形复杂，水源缺乏，管理人员少，一旦发生火情，组织扑救困难。

167. 旅游区森林起火原因主要有哪些？

（1）雷击起火。

（2）植物自燃。

（3）农林牧业生产用火引发火灾，主要有烧荒、烧牧、烧秸秆等引发火灾。

（4）交通运输等引发火灾。主要有通过林区铁路的机车喷火、林区冶金炼铁等等。

（5）林区群众或游客野外吸烟、做饭烧烤、小孩玩火等等。

168.旅游区森林有哪些防火要求？

（1）吸烟勿忘防火，不在禁止吸烟区吸烟，不随便丢弃烟头，不在睡袋或帐篷内吸烟。

（2）野外露营，选择地点时应靠近水源。也可在睡前，放置一盆水，遇到火时，就近取水救火。

（3）野营时切忌在帐篷内点蜡烛。照明最好使用手电筒或营灯。

（4）在野外搭灶烧煮食物时，要注意避开易燃物并注意风向。

（5）野外用火要有专人看管火种，在使用完毕后用水或土石将火焰彻底熄灭。

（6）严禁在林区上坟烧纸、燃放烟花爆竹等。

169.“农家乐”有哪些常见的火灾隐患？

（1）多数“农家乐”房屋未经过建筑防火审核。没有经过规划、消防等部门的批准，留下先天性火灾隐患。
　（2）“农家乐”装修采用可燃、易燃材料。 
　（3）灭火器材配备不足，消防水源缺乏，消防车道不畅。
　（4）老板和员工消防知识缺乏。

170.古建筑的火灾危险性有哪些？

（1）古建筑大量采用木材，极易燃烧；殿堂相连，廊道相接，容易火烧连营。

（2）油漆彩绘以及屏风、挂画垂帘等大量采用可燃物装饰。

（3）庙宇宗教活动多，焚香纸等用火，以及工作居住人员炊煮、取暖、照明用火，稍有不慎，都可导致火灾。

（4）游客乱丢烟头等，也可导致火灾。

（5）古建筑的避雷设施落后，有的虽然安装了防雷设备但不符合安全要求，一旦遭受雷击，也会引起火灾。

171.古建筑火灾有哪些特点？

（1）易燃烧成灾，火焰温度高。我国古建筑多以柏木、松木、杉木等木材为主要建筑材料，极易发生火灾，形成立体猛烈燃烧。

（2）防火间距不足，易水平蔓延。我国古建筑防火分隔及间距相对较少，如果不能及时控制火势，将通过热对流、热辐射、飞火等因素，形成火烧连营。

（3）存在较多人为火灾隐患。如违法在古建筑附近甚至内部开设旅馆、饭店等，且通常管理混乱，火源管理不善，电气线路私拉乱接；古建筑游客流动量大，香火不断，所有这些因素均人为的给古建筑造成了许多火灾隐患。

（4）消防通道不畅，自救能力差，火灾扑救困难。古建筑多远离城镇，建于偏远的高山深谷之中，交通不便，一旦发生火灾，消防部队鞭长莫及。

（5）易倒塌，造成伤亡。多数古建筑承重构件使用可燃的木质材料，一旦发生火灾承重构件极易燃损、烧毁，失去承重作用，造成古建筑倒塌。

172. 古建筑起火的主要原因有哪些？

（1）生活用火不慎。主要是指在炊事、采暖、照明等用火过程中失去控制。

（2）电气火灾。主要有：线路老化，绝缘破损，引起线间短路起火；电气设备使用时间过长，导致升温过高起火；照明灯具距离可燃构件或其他可燃物过近，因长时间烘热而起火。

（3）吸烟不慎。

（4）小孩玩火。

（5）宗教、民俗活动用火不慎。在寺庙内进行宗教活动时，需要点灯、烧香、焚纸，而佛堂内又布满了佛像、供桌、香案，火源和可燃物同时存在，稍有不慎会引起火灾。

（6）雷击。

173. 旅游出行要做好哪些防火措施？

（1）学习旅游防火安全自救知识，严格遵守防火安全管理规定。

（2）出行前仔细检查家中炉火、蜡烛、蚊香等明火是否熄灭，燃气阀门、电器开关是否关闭。

（3）常备应急逃生工具，学会应急逃生方法。

（4）自驾车旅游，做好检查保养，配备灭火器。

（5）随时不忘对孩子的监护，让孩子远离火种。

（6）不携带汽油、煤油、酒精、油漆、烟花爆竹等危险化学品乘坐交通工具。

（7）外出至公共场所尽量不要吸烟，更不可在有易燃或可燃物的地方吸烟、卧床吸烟、酒后吸烟或乱丢烟头。

（8）到商场、饭店以及公共娱乐场所购物、就餐、娱乐时，要注意观察应急疏散指示标志和安全通道行进线路。

（9）不进入边施工边营业的公共场所；不到疏散通道、应急照明等消防设施不符合要求的录像厅、歌舞厅、游艺厅、咖啡厅、网吧、商场等场所娱乐、消费。

（10）夜间闻到燃气、汽油等异常气味时，要及时查看，不要轻易使用明火照明。

第六章 消防法律法规常识

174.我国消防工作的方针是什么？

“预防为主，防消结合”是我国消防工作的方针。

175.我国消防工作的原则是什么？

原则是“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”。

176.单位和公民有哪些基本的消防义务？

(1)维护消防安全，保护消防设施，预防火灾。不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

(2)任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位和个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

(3)任何单位、成年公民都有参加组织灭火工作的义务。

177.我国的消防组织有哪几种形式？

公安消防队、义务消防队、专职消防队。
  178．发现消防通道被堵塞或封闭时，公民应采取什么措施？

发现消防通道被堵塞或封闭时，公民应及时向公安消防部门举报。
  179.当乙方租赁甲方的房屋用于商业经营后，消防安全应由谁负责？

消防安全应由乙方负责。

180．城市消防规划包括哪些内容？

城市消防规划应当包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等。

181.我国的消防工作由谁领导？

《消防法》规定，国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

182.在火灾多发季节，地方政府应当重点开展哪些消防安全工作？

在火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性地消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。

183.消防工作由那个部门主管？

《消防法》规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理，县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理。

184.公众发现火灾应该如何做？

（1）任何人发行火灾都应当立即报警。

（2）任何个人都都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。

（3）严禁谎报火警。

（4）人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

185.村民委员会、居民委员会有哪些消防工作职责？

（1）应当确定消防安全管理人，组织居民、村民制定防火安全公约，进行防火安全检查。

（2）根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，建立消防安全联防制度，开展群众性自防自救工作。

（3）应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。

186．《北京市消防条例》规定，个人应当履行哪些消防安全义务？

（1）遵守消防法律、法规和消防安全规定。

（2）遵守单位制定的防火安全责任制度和安全操作规程。

（3）维护消防安全、保护消防设施、报告火警。

（4）按规定接受消防安全教育培训，参加消防演练。

（5）安全用火、用电、用油、用气。

（6）对被监护人进行消防安全教育。

187．王某在家中熨衣服，出门前未将电熨斗拔下，引发火灾，导致自家和邻居财产重大损失，王某的行为构成什么犯罪？

王某的行为构成失火罪。

188．幼儿被锁家中因玩火烧伤，应由谁担当责任？

幼儿被锁家中因玩火被烧伤，应由幼儿监护人负主要责任。

189.阻拦报火警将受到什么处罚？

凡是有阻拦报火警或者谎报火警行为的人，要依法给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。

190.谎报火警将受到什么处罚？

凡是有谎报火警行为的人，要依法给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。
   191.公共场所发生火灾时，现场工作人员应如何做？

公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应组织引导在场群众疏散。

192、在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火有哪些规定？

禁止在具有火灾、爆炸危险场所使用明火，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定进行操作。

193.《消防法》规定哪些从业人员必须持证上岗？

进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作章程。

194.住宅区的公共消防设施由谁管理？

住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的公共消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

195.火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定哪些事项？

（1）使用各种水源；

（2）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

（3）划定警戒区，实行局部交通管制；

（4）利用临近建筑物和有关设施；

（5）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；

（6）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

196.消防车在前往执行火灾扑救任务时，有哪些特权？

（1）在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制；

（2）其他车辆以及行人应当让行，不得穿插超越；

（3）收费公路、桥梁免收车辆通行费。

197、消防队扑救火灾，如何收取费用？

（1）公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。

（2）单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。

198.《北京市消防条例》规定，住宅区的物业服务企业有哪些消防工作职责？

（1）开展日常消防安全宣传教育，提示火灾隐患，组织居民进行灭火和应急疏散演练。

（2）组织安全巡查，发现火灾隐患及时采取措施。

（3）对管理区域内的共用消防设施、器材进行维护管理，确保完好有效。

（4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，划定和设置停车泊位及设施时不得占用、堵塞消防车通道。

（5）对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机关消防机构或者公安派出所报告。

（6）对初起火灾采取必要的处置措施。

199. 《北京市消防条例》规定，北京市消防日是哪一天？

每年11月9日为北京市消防日。

200.在人防工程和普通地下室内使用液化石油气的，将接受什么处罚？

依据《北京市消防条例》，责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款。

201. 个人占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，将接受什么处罚？

依据《消防法》处警告或者五百元以下罚款。

202．个人埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，将接受什么处罚？

依据《消防法》处警告或者五百元以下罚款。

203．占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，将接受什么处罚？

依据《消防法》处警告或者五百元以下罚款。

204．过失引起火灾的人员，将接受什么处罚？

依据《消防法》，过失引起火灾尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

205．火灾发生后阻拦报警的人员，将接受什么处罚？

依据《消防法》，在火灾发生后阻拦报警尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

206.违反规定在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，将接受什么处罚？

按照《消防法》处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。

207.哪些情形构成火灾隐患？

（1）增加了发生火灾的危险性，如果违法规定储存、使用、运输易燃易爆危险品，用火、用电、用气、明火作业等。

（2）火灾时会增加对人身财产的危害。如建筑分隔、建筑结构防火、防排烟设施等被随意改变，失去应有；建筑物的安全出口、疏散通道堵塞，不能畅通无阻，消防设施、器材不完好、有效；建筑内部装修、装饰违反规定，使用可燃材料等。

（3）火灾时会严重影响灭火行动。如缺少消防水源，消防车通道堵塞；消火栓、水泵结合器、消防电梯等不能使用或者不能正常运行等。发现并及时消除火灾隐患是单位一项重要的消防安全职责。

208.建筑物的消防安全职责由谁履行？

（1）建筑物由所有权人直接管理使用的，所有权人应当履行消防安全职责。

（2）建筑物由所有权人以出租、委托等方式交由他人管理使用的，管理使用人应当履行消防安全职责。所有权人应当与管理使用人签订消防安全协议，监督管理使用人落实消防安全职责和措施，不得向管理使用人提出危及消防安全的要求。

（3）同一建筑物有两个以上所有权人的，所有权人对各自专有部分履行消防安全职责。对专有部分以外的共有部分，所有权人共同履行消防安全职责。

209.建筑物内共用消防设施的检测、维修、更新、改造所需经费由谁负责？

保修期内由建设单位承担；保修期满的，按照物业专项维修资金的管理规定列支；未建立物业专项维修资金的，由业主约定承担；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分占建筑物总面积的比例确定。乡镇人民政府和街道办事处应当对业主约定或者确定共用消防设施和器材维护费用的有关事项给予协调和指导。

210、消防部门可以予以临时查封的火灾隐患主要有哪些？

对具有下列火灾隐患，不及时消除可能严重威胁公共安全的危险部位或者场所，消防部门可以予以临时查封：（1）疏散通道、安全出口不能满足安全疏散需要的；（2）建筑消防设施不具备防火灭火功能的；（3）人员密集场所违反消防安全规定生产、经营、使用、储存易燃易爆危险品的；（4）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装饰装修，可能导致重大人员伤亡的；（5）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。

附录     北京市消防条例

（1996年9月6日北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，1998年9月17日北京市第十一届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2002年3月29日北京市第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议修正， 2011年5月27日北京市第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订）

第一章　总　　则

第一条　为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》和有关法律、行政法规，结合本市实际情况，制定本条例。

第二条　本市行政区域内的机关、团体、企业、事业等单位及个人，应当遵守本条例。

森林、军事设施、铁路、民航、矿井地下部分的消防工作，国家另有规定的，从其规定。

第三条　消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第四条　市和区、县人民政府领导本行政区域内的消防工作，制定消防事业发展专项规划并纳入国民经济和社会发展规划，确定本级人民政府有关部门和下级人民政府的消防安全职责，将消防事业经费纳入财政预算，并随着经济社会发展逐步增加。

第五条　市和区、县公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级公安机关消防机构负责实施。

公安派出所依照国家和本市的规定，开展日常消防监督检查，依法处理消防安全违法行为，指导辖区内的单位、居民委员会、村民委员会落实消防安全措施。

公安机关消防机构与公安派出所应当在人民政府和公安机关领导下明确职责范围，互相配合，共同做好消防监督工作。

第六条　机关、团体、企业、事业等单位应当依法履行法律、法规规定的单位消防安全职责，对本单位的消防安全负责。

有固定经营场所的个体工商户应当遵守《中华人民共和国消防法》和本条例关于单位消防安全职责的规定。

第七条　消防协会和其他有关行业协会应当建立健全行业消防安全自律机制和管理制度，制定从业规范，宣传消防法律、法规和专业知识，培训相关从业人员，对消防技术服务机构和相关单位的消防工作进行指导。

第八条　本市鼓励有关企事业单位、科研机构开展消防科学技术研究和创新，鼓励消防组织运用先进科技成果提升灭火救援能力。

第二章　消防安全责任

第九条　市和区、县人民政府应当履行下列消防安全职责：

（一）建立健全防火安全委员会和消防工作联席会议制度，研究并协调解决消防工作中的重大问题；

（二）保障公共消防设施建设和消防业务经费的投入；

（三）制定并组织实施年度及重点防火期消防工作计划；

（四）组织政府有关部门开展消防安全检查；

（五）对下一级人民政府完成年度消防安全责任目标情况进行考核、评比；

（六）对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查；

（七）其他依法应当履行的消防安全职责。

市和区、县人民政府防火安全委员会组织、指导、监督本级人民政府有关部门和下级人民政府履行消防工作职责，协调消防基础设施建设、消防组织建设等重大事项，督促重大火灾隐患整改。

教育、民政、住房和城乡建设、市政市容、交通、农业、水务、商务、文化、卫生、文物、民防、旅游等行政部门按照各自职责负责消防管理的相关工作。

乡镇人民政府和街道办事处应当依照法律、法规、规章的规定和上级人民政府的部署，统筹负责本辖区的消防安全工作；建立消防安全管理领导机制，监督辖区内政府部门的消防监督管理工作，指导辖区内单位、居民委员会、村民委员会履行各自的消防安全职责。

第十条　公安机关消防机构应当履行下列消防安全职责：

（一）开展消防法律、法规宣传，根据需要指导单位开展消防演练；

（二）依法实施建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查，以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查；

（三）制定灭火预案并进行实地演练，实施火灾扑救和相关应急救援，依法调查火灾事故；

（四）实施消防监督检查，依法处理消防安全违法行为，督促火灾隐患整改，及时报告、通报重大火灾隐患；

（五）对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训；

（六）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（七）其他依法应当履行的消防安全职责。

第十一条　居民委员会、村民委员会应当确定消防安全管理人，组织居民、村民制定防火安全公约，开展消防宣传教育，根据需要建立志愿消防队，建立消防安全联防制度。

第十二条　单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案并组织演练；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）按照检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，不具备检测条件的应当委托具备相应资质的检测机构进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，对发现的火灾隐患采取消防安全防范措施，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练，对消防设备操作控制人员、专职和兼职防火人员等重点岗位的人员进行专项培训；

（七）按照消防技术标准和管理规定，对电器设备、燃气用具及其线路、管路进行检测、维护和管理；

（八）按照国家标准设置消防控制室，消防控制室的值班人员应当遵守国家和本市消防控制室操作规程，不得擅离职守；

（九）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。

第十三条　消防安全重点单位除应当遵守本条例第十二条规定外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，每年至少组织一次消防安全培训，每半年至少组织一次有针对性的消防演练；

（五）按照电气防火技术标准和管理规定定期对电气防火安全进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查。

第十四条　个人应当履行下列消防安全义务：

（一）遵守消防法律、法规和消防安全规定；

（二）遵守单位制定的防火安全责任制度和安全操作规程；（三）维护消防安全、保护消防设施、报告火警；

（四）按规定接受消防安全教育培训，参加消防演练；

（五）安全用火、用电、用油、用气；

（六）对被监护人进行消防安全教育。

第三章　火灾预防

第十五条　市公安机关消防机构、市规划行政部门应当会同市发展改革、市住房和城乡建设等行政部门组织编制消防专项规划。消防专项规划应当包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备、消防安全监控系统等内容。消防专项规划经市人民政府批准后由有关行政部门按照各自职责实施，不得擅自变更。

城乡消防安全布局不适应消防安全要求的，应当及时调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

城市建设、旧城改造应当同步规划、设计、建设公共消防设施。

第十六条　新建、改建公共供水设施的，建设单位应当按照国家和本市标准同步建设消火栓等消防供水设施。公共供水设施尚未覆盖的区域，区、县人民政府应当组织建设消防取水码头、消防水池等消防储水取水设施。

公共供水设施的维护管理单位应当保障消防供水设施的正常使用，因检修、施工等原因不能保证消防供水的，应当提前告知所在区、县公安机关消防机构。公安机关消防机构发现消防供水设施不能正常使用的，应当通知维护管理单位及时维护、保养。

第十七条　在城市地区新建建筑，应当建设一级、二级耐火等级建筑，控制建设三级耐火等级建筑，严格限制建设四级耐火等级建筑。在农村地区新建、改建、扩建公共建筑，应当使用符合耐火等级标准的建筑材料。

农村居民自建房屋应当符合农村消防规划，建筑物的耐火等级、防火间距、防火分隔和安全疏散应当符合有关消防技术标准。乡镇人民政府及有关政府部门、村民委员会应当对农村居民自建房屋的消防安全进行指导和监督。

建设、设计、施工、监理单位进行建设、设计、施工、监理应当遵守前两款和建筑耐火等级标准的规定。

建设工程的消防设计审核、消防验收和备案按照国家有关规定执行。

第十八条　农村消防基础设施建设应当与村容村貌改造、乡村道路、人畜饮水工程等农村公共基础设施统一规划、建设和管理。

新建、改建农村道路时，村内主干道的路面宽度及管架、栈桥等设施跨越道路的高度，应当符合消防车辆通行要求。

第十九条　新建、改建农村自来水管网时，应当按照规定配置消火栓。已有自来水管网但未配置消火栓的村，应当对管网进行改造，并按照规定配置消火栓。没有自来水管网的村，可以利用天然水源设置取水设施；缺乏天然水源的，可以设置消防水池等作为替代水源。

第二十条　消防安全重点单位应当将本单位消防安全责任人、消防安全管理人的基本情况和消防安全管理制度、应急预案向所在区、县公安机关消防机构备案。

市和区、县公安机关消防机构对检查中发现或者主动申报的发生火灾可能性较大，以及发生火灾可能造成重大人身伤亡、财产损失的单位，应当进行风险评估，根据评估结果确定消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。

第二十一条　建筑物由所有权人直接管理使用的，所有权人应当履行消防安全职责。

建筑物由所有权人以出租、委托等方式交由他人管理使用的，管理使用人应当履行消防安全职责。所有权人应当与管理使用人签订消防安全协议，监督管理使用人落实消防安全职责和措施，不得向管理使用人提出危及消防安全的要求。

第二十二条　同一建筑物有两个以上所有权人的，所有权人对各自专有部分履行消防安全职责。对专有部分以外的共有部分，所有权人共同履行消防安全职责。

第二十三条　对建筑物内共用消防设施和器材进行检测、维修、更新、改造所需的经费，保修期内由建设单位承担；保修期满的，按照物业专项维修资金的管理规定列支；未建立物业专项维修资金的，由业主约定承担；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分占建筑物总面积的比例确定。

乡镇人民政府和街道办事处应当对业主约定或者确定共用消防设施和器材维护费用的有关事项给予协调和指导。

第二十四条　住宅区的物业服务企业或者其他管理人应当做好下列消防安全工作：

（一）开展日常消防安全宣传教育，提示火灾隐患，组织居民进行灭火和应急疏散演练。

（二）组织安全巡查，发现火灾隐患及时采取措施。

（三）对管理区域内的共用消防设施、器材进行维护管理，确保完好有效。

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，划定和设置停车泊位及设施时不得占用、堵塞消防车通道。

（五）对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正；对拒不改正的，及时向公安机关消防机构或者公安派出所报告。

（六）对初起火灾采取必要的处置措施。

第二十五条　高层建筑的管理使用人应当遵守下列消防安全规定：

（一）成立消防安全组织统一管理消防工作，或者配备防火负责人和从事消防设施管理、维护的专职技术人员；

（二）按照国家和本市的消防技术标准和管理规定，整改、消除火灾隐患；

（三）清除高层建筑周边、消防扑救场地上空妨碍登高消防车作业的建筑、设施、设备；

（四）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语；

（五）设置安全疏散路线指导图；

（六）不得生产、经营、储存易燃易爆危险品；

（七）需要暂时停用消防设施、器材的，采取有效替代措施；停用消防设施、器材超过24小时的，报告所在地公安机关消防机构。

本市倡导高层建筑的管理使用人配备缓降器、软梯、救生袋和防毒面具等避难救生设施；倡导高层建筑的管理使用人自备救生绳、口哨、手电筒等自救工具。

第二十六条　人防工程和普通地下室的管理使用人应当遵守下列消防安全规定：

（一）维修消防设施时采取有效的替代措施；

（二）不得生产、经营、储存易燃易爆危险品；

（三）不得占用安全出口外的人员疏散场地；

（四）不得使用液化石油气；

（五）不得变更规划使用功能。

第二十七条　建设工程的施工单位对建设工程施工现场的消防安全负责，并遵守下列规定：

（一）确定施工现场的主要负责人作为消防安全责任人，负责施工现场的消防安全工作，并指定专人负责日常消防安全管理工作。

（二）建立健全用火用电管理制度，规范用火用电管理，确保安装电气设备、进行电焊气焊等作业由培训合格并取得资格证书的人员按照标准规范操作；临时用电设备和电线符合产品质量标准。

（三）设置临时消防车通道并保证临时消防车通道的畅通；不得在临时消防车通道上堆物、堆料或者挤占临时消防车通道。

（四）按照消防安全管理规定存放、保管、使用施工材料。

（五）施工暂设和安全网、围网、施工保温材料符合消防安全规范，不得使用易燃、可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。

（六）配置消防器材，设置临时消防给水系统。对建筑高度超过24米的建设工程，随施工进度设置消防竖管等临时消防供水设施；在正式消防给水系统投入使用前，不得拆除或者停用临时消防供水设施。

建设工程施工实行总承包和分包的，由总承包单位对施工现场的消防安全实行统一管理，分包单位负责分包范围内施工现场的消防安全，并接受总承包单位的监督管理。

建设工程的施工单位在开工前应当将施工组织设计、施工现场消防安全措施和保卫方案向公安机关消防机构备案。

第二十八条　人员密集场所的经营管理人应当做好下列消防安全工作：

（一）设置符合标准且标志明显的安全出口和疏散通道，配备应急广播、应急照明等消防设施和器材；

（二）有关工作人员应当掌握火灾应急预案的内容，熟练使用消防设施和器材，了解安全出口和疏散通道的位置及本岗位的应急救援职责；

（三）向进入场所的人员开展应急疏散宣传提示；

（四）使用天然气、液化石油气的场所，应当安装浓度检测报警装置；

（五）发生火灾时，立即组织、引导在场人员疏散。

第二十九条  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所一般不得与居住场所设置在同一建筑物内；确需设置在同一建筑物内的，应当符合国家和本市工程建设消防技术标准，生产经营区域与生活区域应当采取防火分隔措施，分别设置安全出口和疏散通道。

第三十条　不可移动文物、历史建筑的管理使用人应当建立健全火源、电源和易燃易爆危险品管理制度，并遵守下列消防安全规定：

（一）按照消防安全规定设置禁止烟火的标志；

（二）在宗教场所确需进行点灯、烧纸、焚香等宗教活动的，应当采取有效防火措施；

（三）按照电气安全技术规程安装、使用电器设备，保证用电安全；

（四）在保护范围内禁止存放易燃可燃物品；

（五）按照消防安全规定安装避雷设施、设置消防通道和消防供水设施，在收藏、陈列珍贵文物的重点要害部位安装自动报警与灭火设施；

（六）保持保护区通道、出入口畅通，不得堵塞和占用。

第三十一条　进行城市轨道交通工程建设应当同步设计、建设公安消防站。城市轨道交通工程建设、装饰装修应当使用符合耐火等级规定的建筑材料。

城市轨道交通运营单位应当建立重点部位的消防安全管理制度，配备与城市轨道交通消防安全相适应的专业灭火、救援设备，对工作人员开展消防应急救援和人员疏散知识技能的培训；不得在车站内存放易燃易爆危险品。

第三十二条　食品生产加工、餐饮服务企业和单位食堂，应当按照本市有关规范对集烟罩、排油烟管道等集排油烟设施进行清洗。

第三十三条　农村集市的主办者应当制定消防安全管理制度，确定消防管理人员，配备消防器材，保证疏散通道和消防车通道畅通；没有主办者的，集市的消防安全工作由所在地村民委员会负责。

第三十四条　村民委员会应当成立防火安全小组，确定消防安全员，健全消防工作制度，建立消防工作档案，开展消防安全检查、巡查，及时消除火灾隐患，发生火灾时及时组织扑救。

村民委员会应当制定消防宣传教育计划，指导在农村地区居住的人员做好下列防火工作：

（一）不在村内道路上堆物、堆料或者搭设棚屋；

（二）不在林地附近、架空高压输电线路和通讯线路下方堆放可燃物或者燎荒；

（三）毗邻林地居住的人员使用明火时采取必要的防火措施。

第三十五条　任何单位和个人不得实施下列行为：

（一）埋压、圈占、损毁、挪用消防设施和器材；

（二）超负荷用电，安装不合规格的保险丝、保险片；

（三）擅自拆改、安装燃气设施和用具；

（四）利用住宅生产、经营、储存易燃易爆危险品，在阳台堆放易燃易爆危险品；

（五）在公共通道、楼梯、安全出口等部位堆物、堆料或者搭设棚屋；

（六）占用消防车通道。

第三十六条　消防车通道应当设置明显标志。消防车通道标志式样由市公安机关消防机构统一制定。建筑物附属的消防车通道标志由建筑物的管理使用单位设置；其他区域的消防车通道标志由区、县公安机关消防机构根据需要设置。有条件的地区应当设置消防车通道标线。

任何单位和个人不得擅自改变消防车通道用途或者设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。

公安消防队在灭火救援时，有权强制清理占用消防车通道的障碍物。

第三十七条　消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格，并自依法获得相应资质、资格之日起30日内向市公安机关消防机构备案，市公安机关消防机构应当将依法备案并具备合法经营资质的消防技术服务机构名录向社会公布。

消防技术服务机构应当具备与开展业务相适应的人员、设施、设备和场地，建立健全管理制度和服务质量规范，依法出具证明文件，对服务质量负责。

第三十八条　本市鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险；鼓励保险机构承保火灾公众责任保险；鼓励保险机构开展消防安全技术、产品的研发和应用。

保险机构在承保前，应当对投保单位进行火灾风险评估；承保后，应当对投保单位的消防安全状况进行检查，及时向被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议，指导被保险人加强火灾预防。保险机构有权根据被保险人履行消防安全职责和火灾事故发生情况调整保险费率。

公安、文化、商务、财政等行政部门应当制定火灾公众责任保险投保、承保的鼓励、支持办法。

第三十九条　禁止在设置禁火标志的场所及其他具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理单位内部审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

第四十条　市和区、县人民政府应当组织建设消防安全监控系统，完善火灾防范和预警机制。

全国重点文物保护单位、市级文物保护单位，高层公共建筑，人防工程，轨道交通运营单位，人员密集场所，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所和按照建筑设计防火规范应当安装自动消防设施的其他建筑，应当按照消防安全标准建设实时监控设施，并按照规定向公安机关消防机构报送信息。

市和区、县公安机关消防机构负责单位消防实时监控设施建设、使用、维护的日常监督工作，并依托消防安全监控系统做好消防安全监测和相关信息的汇集、储存、分析、传输工作。

第四十一条　在消防安全领域有国家标准、行业标准的，应当执行国家标准、行业标准。没有国家标准、行业标准，需要在本市范围内明确消防安全标准的，由市质量技术监督部门会同市公安机关消防机构、市住房和城乡建设等行政部门及时组织制定，并向社会公布。

第四十二条  公安机关消防机构应当制定单位消防安全管理制度、火灾应急预案、火灾应急演练示范文本，并向社会公布。

第四章　宣传教育

第四十三条　本市各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

乡镇人民政府和街道办事处应当指导、帮助居民委员会、村民委员会开展群众性的消防安全宣传教育工作，普及家庭防火知识。

第四十四条　公安机关及其消防机构应当加强消防法律、法规、规章及消防安全技术、知识的宣传教育；协调有关部门指导、监督社会消防安全教育培训工作；加强互联网公共消防服务平台建设，开展网络消防宣传教育和在线消防咨询。

第四十五条　民防、安全生产监督管理、住房和城乡建设、文化、广播电影电视、旅游等部门应当结合本系统、本行业特点，开展消防宣传教育工作。

教育、人力资源和社会保障等部门应当将消防知识纳入中小学和职业培训机构的教育内容，督促学校、各类培训机构组织开展多种形式的消防安全宣传教育活动。

科学技术、司法行政等部门应当将消防知识和消防法律、法规纳入科普、普法教育内容。

第四十六条　报刊、广播、电视、网站等新闻媒体应当开设消防安全宣传教育栏目，开展公益性消防安全宣传教育，免费刊播公安机关消防机构提供的消防公益广告，定期开展消防安全提示性宣传、火灾安全警示教育和自救互救知识普及活动。

公共交通运营单位应当通过广播、电视、宣传手册等形式，向乘客宣传防火措施、消防器材的使用方法和避难、逃生方式等消防安全知识。

第四十七条　工会、共产主义青年团和妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。

第四十八条　单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：

（一）有关消防法律法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾及自救逃生的知识和技能。

第四十九条　歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、医院、客运车站、客运码头、民用机场、公共图书馆和公共展览馆等公共场所应当根据需要编印场所消防安全宣传资料供公众取阅，利用广播、视频、网络设备播放消防安全知识。

养老院、福利院、救助站等单位，应当对服务对象开展经常性的用火用电和火场自救逃生安全教育。

第五十条　各级各类学校应当开展下列消防安全教育工作：

（一）按照教育行政部门的规定，将消防安全知识纳入教学内容，针对学生认知特点，有计划地进行消防安全教育；

（二）每半年组织教师、学生开展消防应急演练；

（三）确定消防安全课教员。

公安机关消防机构的工作人员可以担任学校的兼职消防辅导员。

第五十一条　市民防灾馆、市公安机关消防机构确定开放的消防站等应当向社会免费开放。

第五十二条　每年11月9日为本市消防日。

本市各级人民政府和负有消防工作职责的部门应当在消防日组织开展多种形式的消防安全宣传活动。

第五章　消防组织

第五十三条　市和区、县人民政府应当统筹规划本行政区域内消防组织建设，形成由公安消防队、政府专职消防队、单位专职消防队、志愿消防队等组成的消防组织网络。

第五十四条　市和区、县人民政府应当按照国家标准和本市消防专项规划建设公安消防队，配备消防装备。

公安消防队数量和布局不能满足消防工作需要的，区、县人民政府应当建立专职消防队，并按照国家和本市有关规定配备消防装备。

区、县人民政府应当根据需要，在距离公安消防队或者区、县人民政府专职消防队较远的乡镇建立专职消防队。

区、县人民政府和乡镇人民政府应当保障专职消防队所需场地、业务经费和队员的社会保险、福利待遇，市人民政府给予必要的支持。

第五十五条　公安消防队、专职消防队依照国家和本市规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。市和区、县人民政府应当为公安消防队、专职消防队开展应急救援工作配备相应的应急救援装备，并保障工作所需经费。

第五十六条　下列单位应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

（一）大型发电厂；

（二）生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业；

（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（四）距离公安消防队、政府专职消防队较远的其他火灾危险性较大的大型企业。

建立专职消防队的单位应当保障专职消防队的业务经费和队员的社会保险、福利待遇。

第五十七条　鼓励单位和居民委员会、村民委员会建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

第五十八条　公安机关消防机构应当对专职消防队、志愿消防队进行业务培训、指导；根据扑救火灾的需要，公安机关消防机构可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作。

第六章　灭火救援

第五十九条　市和区、县人民政府应当组织公安、交通、卫生、市政市容等有关行政部门制定火灾应急预案，明确火灾应急处置的组织指挥体系和部门职责、处置程序、人员疏散、保障措施等内容。

第六十条　任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

消防队接到火警，应当立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第六十一条　消防车在执行火灾扑救和应急救援任务时，可以使用警报器、标志灯具；在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆和行人必须让行，不得穿插超越；发生紧急情况时，对阻碍消防车通行的障碍物和车辆可以实施拆除和强制让道；收费公路、桥梁免收车辆通行费。

公安机关交通管理部门应当采取必要的交通管制措施，保证执行火灾扑救和应急救援任务的消防车辆迅速通行。

第六十二条　公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，参与火灾扑救的单位和个人必须服从公安机关消防机构的统一指挥。

火灾现场总指挥有权根据扑救火灾的需要决定下列事项：

（一）使用各种水源；

（二）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

（三）划定警戒区，实行局部交通管制，疏散、清空警戒区内的人员、物资；

（四）利用临近建筑物和有关设施；

（五）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；

（六）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

第六十三条　公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。

火灾扑灭后，起火单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事实情况。任何单位和个人未经公安机关消防机构同意，不得进入、清理封闭的火灾现场。

公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

第六十四条　对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家和本市有关规定给予医疗、抚恤。

第六十五条　单位专职消防队、志愿消防队参加扑救本单位以外的火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的区、县人民政府给予补偿。

第六十六条　发生下列重大灾害事故的，公安消防队、专职消防队在市和区、县人民政府的统一领导下，按照国家规定开展以抢救人员生命为主的应急救援工作：

（一）危险化学品泄漏事故；

（二）道路交通事故；

（三）地震及其次生灾害；

（四）建筑坍塌事故；

（五）爆炸及恐怖事件；

（六）市人民政府确定的其他重大灾害事故。

第七章　监督检查

第六十七条　公安机关消防机构应当根据本地区消防安全情况开展火灾风险监测、评估，建立分级分类监督检查制度，完善火灾多发季节、重大节假日、重大活动期间的消防监督措施及消防安全重点单位抽查制度。

第六十八条　公安机关消防机构进行消防安全监督检查可以行使下列职权：

（一）进入单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

（二）检查中发现能够即时排除的火灾隐患，责令立即排除；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施；重大火灾隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大火灾隐患排除后，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复生产经营和使用。

（三）对有证据证明不符合保障消防安全的国家和本市标准的设备、设施、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法作出处理决定。

（四）对检查中发现的消防安全违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正；对应当给予行政处罚的行为，依法作出行政处罚决定。

第六十九条　对具有下列火灾隐患，不及时消除可能严重威胁公共安全的危险部位或者场所，公安机关消防机构可以依照有关规定予以临时查封：

（一）疏散通道、安全出口不能满足安全疏散需要的；

（二）建筑消防设施不具备防火灭火功能的；

（三）人员密集场所违反消防安全规定生产、经营、使用、储存易燃易爆危险品的；

（四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装饰装修，可能导致重大人员伤亡的；

（五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。

第七十条　对消防监督检查的结果，公安机关消防机构可以向社会公告；对检查发现的影响公共安全的火灾隐患应当定期公布，提示公众注意消防安全。

第七十一条　安全生产监督管理、教育、卫生、住房和城乡建设、质量技术监督、工商行政管理、文化、水务、商务、民政、文物、交通、旅游等行政部门在监督检查中发现火灾隐患，应当由公安机关消防机构依法处理的，应当按照有关规定及时移送。

第七十二条　乡镇人民政府和街道办事处应当建立健全本辖区消防安全检查制度，组织专职消防队、志愿消防队进行消防安全巡视检查，发现火灾隐患、消防违法行为及时告知公安机关消防机构、公安派出所依法处理。

第七十三条　公安机关消防机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全需要，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，应当由公安机关书面报告本级人民政府。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位在规定的期限内采取措施，予以整改。

第七十四条　公安机关消防机构实施消防监督检查时，检查人员不得少于两人，并应当出示执法身份证件。

消防监督检查人员应当填写检查记录，如实记录检查情况。

第七十五条　公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。

公安机关消防机构及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用消防设计审核、消防验收和消防安全检查谋取利益。公安机关消防机构及其工作人员不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。

第七十六条　《中华人民共和国消防法》和本条例规定负有消防工作职责的各级人民政府、有关行政部门及其工作人员开展消防工作，应当自觉接受社会公众的监督。

任何单位和个人都有权对负有消防工作职责的各级人民政府、有关行政部门及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

第八章　法律责任

第七十七条　对违反本条例的行为，《中华人民共和国消防法》和其他有关法律、行政法规已经规定法律责任的，依照法律、行政法规的规定处理。

第七十八条　负有消防工作职责的行政机关及其工作人员违反《中华人民共和国消防法》和本条例规定，未履行或者未按照规定履行法定职责的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，并根据情节对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第七十九条　公安机关消防机构工作人员有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件和建设工程及公众聚集场所准予审核合格、消防验收合格、消防安全检查合格；

（二）无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行审批职责；

（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改；

（四）为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位；

（五）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第八十条　单位消防控制室的值班人员有擅离职守等违反国家和本市消防控制室操作规程行为，或者单位未对本单位消防设备操作控制人员、专职和兼职防火人员等重点岗位的人员进行专项培训的，责令改正，并可处500元以上5000元以下罚款。

消防安全重点单位未将本单位消防安全责任人、消防安全管理人的基本情况和消防安全管理制度、应急预案向所在区、县公安机关消防机构备案的，责令改正，并可处1000元以上2000元以下罚款；未按照本条例规定进行电气防火安全检测并将检测记录存档备查的，责令改正，并可处1000元以上1万元以下罚款。

第八十一条　住宅区的物业服务企业或者其他管理人有违反《中华人民共和国消防法》和本条例规定的下列行为的，按照下列规定处罚：

（一）未按照规定对管理区域内的共用消防设施、器材进行维护管理，造成消防设施、器材不能保持完好有效的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款；

（二）划定和设置停车泊位及设施占用、堵塞消防车通道的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款；

（三）对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为未进行劝阻，或者未按照规定向公安机关消防机构或者公安派出所报告的，责令改正，处500元以上1000元以下罚款。

第八十二条　建设工程的施工单位违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处警告或者2000元以上2万元以下罚款，可对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员并处200元以上2000元以下罚款：

（一）在开工前未将施工组织设计、施工现场消防安全措施和保卫方案向公安机关消防机构备案的；

（二）施工暂设和安全网、围网、施工保温材料不符合消防安全规范或者使用易燃、可燃材料的；

（三）违反消防安全管理规定存放、保管、使用施工材料的；

（四）在建设工程内设置宿舍的；

（五）未设置临时消防车通道或者有在临时消防车通道上堆物、堆料等挤占临时消防车通道情形的；

（六）未按照规定配置消防器材或者设置临时消防给水系统的；

（七）使用不符合产品质量标准的临时用电设备和电线的。

第八十三条　人员密集场所的经营管理人未在使用天然气、液化石油气的场所安装浓度检测报警装置的，由城市管理综合执法部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款。

第八十四条　违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：

（一）高层建筑、人防工程和普通地下室的管理使用人维修消防设施未采取有效替代措施的；

（二）占用人防工程和普通地下室安全出口外的人员疏散场地的；

（三）在人防工程和普通地下室内使用液化石油气的。

在高层建筑、人防工程和普通地下室内生产、经营、储存易燃易爆危险品的，依法采取本条例规定的临时查封、扣押等措施，并处5000元以上5万元以下罚款。

第八十五条　不可移动文物、历史建筑的管理使用人违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：

（一）未按照消防安全规定设置禁止烟火标志的；

（二）在宗教场所进行点灯、烧纸、焚香等宗教活动，未采取有效防火措施的；

（三）在保护范围内存放易燃可燃物品的；

（四）未按照消防安全规定安装避雷设施、设置消防通道和消防供水的。

第八十六条　食品生产加工、餐饮服务企业和有食堂的单位未按照本市排油烟管道清洗规范对集烟罩、排油烟管道等集排油烟设施进行清洗的，责令改正，可处1000元以上5000元以下罚款；造成火灾的，处1万元以上3万元以下罚款。

第八十七条　消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员未按照规定向市公安机关消防机构备案或者未制定管理制度和服务质量规范的，责令改正，可处2000元以上1万元以下罚款。

第八十八条　单位存在严重消防违法行为或者多次发生同类违法行为，公安机关消防机构应当通知有关机构将该单位的违法信息记入信用信息系统。

第八十九条　个人违反《中华人民共和国消防法》和本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处警告或者500元以下罚款：

（一）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；

（二）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散的行为；

（三）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；

（四）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行。

第九十条　单位或者个人违反《中华人民共和国消防法》和本条例规定，导致火灾发生或者火灾危害扩大，给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任。

第九十一条　本条例设定的行政处罚，除另有规定外，由公安机关消防机构决定。

第九章　附　　则

第九十二条　本条例自2011年9月1日起施行。